# 威仕龙塑胶

CNWSL   WEI   SHI   LONG   MACHINE

可定制防静电材质

品  质  成  就  未  来                           研发生产销售为一体努力打造拖链高端品牌

本公司已通过16949及9001认证

| G i 3 e u 的 s t c 公 |  |  |
| --- | --- | --- |

专利证书

觊

目  录

30系列

全黑封闭拖链两侧开

35系列                    35系列

多彩桥式拖链两侧开 P49

65系列

55系列

多彩封闭拖链两侧开

P59

65系列

多彩封闭拖链两侧开

25系列

静音封闭拖链两侧开

35系列

静音封闭拖链两侧开

P70

80系列

多彩桥式拖链两侧开

30系列

静音桥式拖链两侧开

40系列

静音桥式拖链两侧开

30系列

桥式拖链外开 P42

30系列

桥式拖链内开

25系列

多彩封闭拖链两侧开

WSL

塑料冷却管>》>

塑料冷却管长度计算方法

底座尺寸 +

(A)

管体尺寸

( Bx 颗粒数)

喷 嘴 尺 寸 = 全 长 (C)

▶ 1/4"   11mm     +     15mmx 颗粒数       26.6mm    = 全 长

▶ 3/8"

12.5 mm     +17.5mmx     颗粒数  +33/39   mm     =   全  长 (圆头/扁头)

▶ 1/2"

17mm      +19.2mmx  颗粒数+37.5/49.7mm  =   全 长

(圆头/扁头)

3/8

1/4

1/2

■ 常用尺寸

塑料冷却管常用型号1/2、3/8、1/4。它们标准长一般都是300mm 。塑料冷却管该产品通过手工装配， 可任意调节使用长度，使用方向，喷嘴首径大小圆角互换，也可按客户的要求配上三通，开关和磁座。另外  由干客户需要冷却管长度可能不同，同时冷却管是有独立的接头连接而成，因此用户可以根据自身需要自选  长度!

塑料冷却管>》

2分冷却管

| 产品规格 1/4" 圆形喷嘴 产品规格 1/4" 开关 产品规格 1/4" 1分底座 3分冷却管 产品规格 3/8" 圆形喷嘴 产品规格 3/8" 扁形喷嘴 产品规格 3/8" 主体 产品规格 3/8" 灰色主体 | 产品规格 1/4" 底座 产品规格 1/4" 双向接头 产品规格 3/8" 大圆形喷嘴 产品规格 3/8" 底座 产品规格 3/8" 双向接头 产品规格 3/8" 圆形喷嘴 | 产品规格 1/4" 扁形喷嘴 产品规格 1/4" 主体 产品规格 3/8" 开关 产品规格 3/8" Y形接头 产品规格 3/8" 灰色底座 |
| --- | --- | --- |

wSL

冷却管

冷却管

岛  蜗

冷却管

塑料冷却管>》>                                                                                                                        塑料冷却管>》>

冷却管

冷 却 管 标 准 长

WSL

3 0 c m 冷 却 管

1/ 4"底座               1颗

1/4"主体              18颗

1/4"圆嘴                1颗

3 0 c m 冷 却 管

1/4"底座               1颗

1/4"主体              18颗

1/4"扁嘴                1颗

■ 4分冷却管

产品规格

1/2"

圆形喷嘴

产品规格

1/2"

Y形接头

产品规格

1/2"

双向接头

1/2"

扁形喷嘴

1/2"   开关

1/2"  主体

1/2"   底座

产品规格

产品规格

产品规格

产品规格

3 0 c m 冷 却 管

3/8"底座 3/8"主体

3/8"圆嘴

3/8"

3 0 c m 冷 却 管

3/8"底座 3/8"主体

3/8"扁嘴

■ 适 用

1颗 15颗 1 颗

1颗 15颗 1 颗

塑料冷却管适用于机床、液压机械、数控机床作油、水冷却系统配用，该产品通过手工 装配，可任意调节使用长度、喷嘴直径大小圆扁互换、方向随意可转，具有外形色彩美观、 耐腐蚀、耐高温等特点。出水嘴型有圆嘴、扁嘴。这两类冷却管均使用于机床液压机械，数 控机床作油、水冷却系统配用。

3 0 c m 冷 却 管

3 0 c m 冷 却 管

1/2'

1/2"底座                1 颗

1/2"主体              13颗

1/2"扁嘴               1颗

1/2"底座               1颗 1/2"主体              14颗

1/2"圆嘴               1 颗

塑料冷却管>》>                                                                                                                          5系列》>微型桥式拖链不可开

冷却管

编 码   类型 打开放式  材质   颜色  允许温度  附 件 WSL01  桥 式 不可开 PA6+GF30 黑色-20℃~120℃接头

1/4"系列规格图

示意图

WSL

每米节数=1000÷节距。

3/8"系列规格图

① 拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

|  |  | R; H; D; K. 10; 28; 24; 61. |
| --- | --- | --- |
| 适用于直径3.5mm以下线缆 | 节距=10.1mm, 每米节数=99,链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+" 安全量" 安装实际高度：H₅=H+8mm ( 负载0.1kg/m) |  |

| 型号 |  | 内宽B1 | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H₁ |  |  |  |  |  |  | A | C | E | F |  |
| WSL01 | 5 | 5 | R10 | B(不可开) | 8 | 8.6 | 2.4 | 8.2 | 21.3 | 4.1 | 8.5 | WSL01-5-5C |
|  |  | 7 | R15 R18 |  |  | 11 |  | 8 |  |  | 11 | WSL01-5-7C |

固定接头类型及参数(见上表格)

1/2"系列规格图

29.7

中 1 8 !

37.5

订货范例 >》> WSL01-5-5-R10B+   长度(米或节数)+接头型号

49

25

保

禁d   区 岛 晶

wSL

材质

PA6+GF30

打开放式 不可开

示意图

主体

6系列 >》方便型桥式外开                                                                                               7系列>》>微型桥式拖链不可开

| 编码 | 类型 | 打开放式 | 材质 | 颜色 | 允许温度 |  | 附件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WSL01X[ | 桥式 | 外开 | PA6+GF30 | 黑色- | 20℃~120℃ |  | 接头 |
| 示意图 主体 接头 |  |  |  |  |  |  |  |

每米节数=1000÷节距。

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

每米节数=1000÷节距。

|  |  | R; H; D; K. 15; 40; 37; 85. |
| --- | --- | --- |
| 适用于直径5mm 以下线缆 | 节距=17mm, 每米节数=59,链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+ "安全量" 安装实际高度：H₅=H+10mm ( 负载0.1kg/m) |  |

| 型号 |  | 内宽B1 | 弯曲半径R | 款式 | 外 高 H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H₁ |  |  |  |  |  |  | A | C | E | F |  |
| WSL01X | 6 | 10 | R18 | W(外开) | 9 | 15 | 3.2 | 8 | 26.5 | 5 | 15 | WSL01X-6-10C |

固定接头类型及参数(见上表格)

固定接头类型及参数(见上表格)

| 固定端 主体 移动端 |  |  |
| --- | --- | --- |
| WSL02-7-7C WSL02-7-7C-v WSL02-7-10C-V |  |  |

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

| 适 | 用于直径5mm以下线缆 | 7 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 节距=13mm,每米节数=77,链长=S/2+K,S=行程距离，K=π×R+"安全量" 安装实际高度： H₂=H+9mm(负载0.1kg/m) |

| 型号 |  | 内宽B1 | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H₁ |  |  |  |  |  |  | A | C | E | F |  |
| WSL02 | 7 | 7 | R15 R28 | B(不可开) | 10 | 12 | 3 | 8.2 | 29 | 5.1 | 12 | WSL02-7-7C |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.2X3.7 | 8 | 23.3 | 4 |  | WSL02-7-7C-V |
|  |  | 10 | R15 R18 |  |  | 15.3 | 3.2X5.2 | 8 | 31 | 4 | 15.3 | WSL02-7-10C-V |

固定端 主体 移动端

订货范例 >》>WSL01X-6-10-R18W+   长度(米或节数)+接头型号

订货范例 >》> WSL02-7-7-R15B+  长度(米或节数)+接头型号

8 品 品    心     目

影 8 品 品 盟C   c    e

|  | 编码; 类型; 打开放式; 材质; 颜色; 允许温度; 附件. WSL03; 桥式; 不可开; PA6+GF30; 黑色; -20℃~120℃; 接头. 示意图 主体 接头 |
| --- | --- |

10系列 >》>微型桥式方便型                                                                                                10系列>》>微型桥式拖链不可开

|  |  | 编码 |  | 类型 | 打开放式 | 材质 |  | 颜色 | 允许温度 | 附件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | WSL03F |  | 桥式 | 方便型 | PA6+GF30 |  | 黑色 | -20℃~120℃ | 接头 |  |
|  | 示意图 |  |  |  |  | 主体 接头 |  |  |  |  |  |

每米节数=1000÷节距。

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

每米节数=1000÷节距。

| 适用于直径9mm以下线缆 | 链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+"安全量" 安装实际高度：H₆=H+13.5mm ( 负载0.2kg/m) | R; H; D; K. 18; 50; 41; 96. 28; 70; 51; 128. 38; 90; 61; 160. |
| --- | --- | --- |

| 型号 |  | 内宽B1 | 弯曲半径R | 款式 | 外高H2 | 外宽B2 | P | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H₁ |  |  |  |  |  |  |  | A | C | E | F |  |
| WSL03F | 10 | 6 | R18 | 方便型 | 13.5 | 12.6 | 14.8 | 2.7 | 8 | 21.5 | 4 | 12.6 | WSL03F-10-6C |

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

| 适用于直径9mm 以下线缆 | 链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+" 安全量" 安装实际高度：H=H+13.5mm ( 负载0.2kg/m) | R; H; D; K. 18; 50; 41; 96. 28; 70; 51; 128. 38; 90; 61; 160. |
| --- | --- | --- |

| 型号 |  | 内宽B1 | 弯曲半径R | 款式 | 外高H2 | 外宽B2 | P | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 对应 孔位 | 孔距 |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高Hi |  |  |  |  |  |  |  | A | B | C | D |  | F |  |
| WSL03 | 10 | 10 | 隧 | B(不可开) | 13.5 | 17.3 | 16 | X1 | 4 | 3.3 | 21.5 | 3.3 | 3.5 | 17.2 | WSL03-10-10C-A |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X1 |  | 4.5 |  | 4.5 |  |  | WSL03-10-10C-B |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X1 |  | 7.2 |  | 4.4 |  |  | WSL03-10-10C-C |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X2 |  | 一 |  | 一 |  |  | WSL03-10-10C-D |

固定接头类型及参数(见上表格)

固定接头类型及参数(见上表格)

| X1型接头 | X2型接头 |
| --- | --- |

订货范例 >》 WSL03F-10-10-R18B+  长度(米或节数)+接头型号

订货范例 》> WSL03-10-10-R18B+   长度(米或节数)+接头型号

10系列》>微型桥式拖链外开

1 0 系 列 >》>微型桥式拖链不可开

| 编码 | 类型 | 打开方式 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 附件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WSL04 | 桥式 | 外开 | PA6+GF30 | 黑色 | -20℃~120℃ | 接头 |

编 码  类 型 打开放式   材质   颜 色  允许温度  附 件 WSL03B  桥 式 不 可 开 PA6+GF30  黑 色 -20℃~120℃接头

示意图

示意图

主 体

接 头

主体

接头

每米节数=1000÷节距。

每米节数=1000÷节距。

| R | H | D |
| --- | --- | --- |
| 18 | 51.2 | 67 |
| 28 | 61.2 | 77 |
| 38 | 71.2 | 87 |

节距=20mm,  每米节数=50,链长=S/2+K,S=  行程距离，K=π×R+ "安全量 安装实际高度：H₂=H+15.2mm ( 负载0.2kg/m)

适用于直径9mm以下线缆

节距=16.7mm,  每米节数=60,链长=S/2+K,S=  行程距离，K=π×R+ "安全量" 安装实际高度：H₆=H+14.5mm ( 负载0.2kg/m)

适用于直径9mm以下线缆

R; H; D. 18; 50; 42; 100. 28; 70; 52; 134. 38; 90; 62; 167.

| 型号 |  | 内宽B1 | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 对应 孔位 | 孔距 |  |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H₁ |  |  |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F | G |  |
| WSL04 | 10 | 11 | R18 R28 R38 | W(外开) | 14.5 | 17 | X1 | 8 | 7 | 22 | 3.5 | 3.5 | 17 | 4 | WSL04-10-11C-A |
|  |  |  |  |  |  |  | ×3 |  | - | 22 | 5.2 | 3.2 |  | 7 | WSL04-10-11C-V |
|  |  |  |  |  |  |  | X2 |  | - | 22 | 3.7 | 5.3 |  | 6 | WSL04-10-11C-B |
|  |  | 15 |  |  |  | 22.2 | X1 |  | 10 | 22 | 3.5 | 3.5 | 22.3 | 4 | WSL04-10-15C-A |
|  |  |  |  |  |  |  | X2 |  |  | 22 | 4 | 6□ |  | 6 | WSL04-10-15C-B |
|  |  |  |  |  |  |  | X2 | 10 | - | 22 | 7 | 4 |  | 6 | WSL04-10-15C-C |
|  |  | 20 |  |  |  | 27.2 | X1 | 8 | 12 | 25.5 | 3.5 | 3.5 | 27.3 | 4 | WSL04-10-20C-A |
|  |  |  |  |  |  |  | X4 |  | - | 22 | 5.2 | 3.2 |  | 7 | WSL04-10-20C-V |
|  |  |  |  |  |  |  | X2 | 10 | - | 25.5 | 4.2 | 3.2 |  |  | WSL04-10-20C-B |
|  |  | 30 |  |  |  | 37.2 | X1 | 8 | 22 | 22 | 3.5 | 3.5 | 37.3- | 4 | WSL04-10-30C-A |
|  |  |  |  |  |  |  | X5 |  | 22 | 22 | 5.2 | 3.2 |  | 7 | WSL04-10-30C-V |
|  |  | 40 |  |  |  | 47.4 | X5 |  | 32 | 22 | 5.2 | 3.2 | 47.5 | 7 | WSL04-10-40C-V |

固定接头类型及参数(见上表格)

固定接头类型及参数(见上表格)

| X1型接头 |  | X2型接头 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X3型接头 X4型接头 |  |  |  |  |

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

| 型号 |  | 内宽B1 | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔密 | 孔距 |  |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H₁ |  |  |  |  |  |  | A | B | C₁ | C | D |  | F |  |
| WSL₀3B | 10 | 10 | R18 R38 | B(不开) | 15.2 | 17 | X1 | 8 | 6 | 31 | 29 | 3.5 | 5.2 | 17 | WSL03B-10-10C-A |
|  |  |  |  |  |  |  | X3 | 8 | 4 | 31 | 26 | 7.2 | 4.3 |  | WSL03B-10-10C-V |
|  |  | 15 |  |  |  | 22 | X1 | 10 | 7 | 31 | 29 | 4 | 7 | 22 | WSL03B-10-15C-A |
|  |  |  |  |  |  |  | X3 | 8 | 4 | 31 | 26 | 7.2 | 4.3 |  | WSL03B-10-15C-V |
|  |  |  |  |  |  |  | X1 | 10 | 7.5 | 31 | 29 | 7.2 | 4.3 |  | WSL03B-10-15C-B |
|  |  |  |  |  |  |  | X1 | 10 | 7 | 31.5 | 28.5 | 12 | 4 |  | WSL03B-10-15C-C |
|  |  |  |  |  |  |  | X1 | 10 | 3.5 | 30.5 | 28.5 | 4.4 | 4.4 |  | WSL03B-10-15C-x |
|  |  | 20 |  |  |  | 27 | X1 | 10 | 7 | 31 | 29 | 4 | 7 | 27 | WSL03B-10-20C-A |
|  |  |  |  |  |  |  | X4 | 8 | 4 | 31 | 26 | 7.2 | 4.3 |  | WSL03B-10-20C-V |
|  |  |  |  |  |  |  | X1 | 10 | 7 | 30.5 | 28.5 | 7.2 | 3.2 |  | WSL03B-10-20C-B |
|  |  |  |  |  |  |  | ×2 | 10 | 6.5 | 31 | 29 | 7.2 | 4.4 |  | WSL03B-10-20C-c |

| 固定端 主体 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X1型接头 |  |  |  |  |
| X3型接头 | X4型接头 |  | 固定端 | 移动端 |
|  |  |  | X5型接头 |  |

订货范例 》>WSL04-10-11-R18W   +长度(米或节数)+接头型号

订货范例 >> WSL03B-10-10-R18B+   长度(米或节数)+接头型号

鬻 区 岛 品

10系列》半封闭拖链不开

允许温度

类型 打开方式   材质    颜色 不可开 PA6+GF30黑

示意图

每米节数=1000÷节距。

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

| K = T x R + 安 全 量 |  | 弯曲半径R | R; H; D; K. 28; 71; 56; 141. 38; 91; 66; 161. |
| --- | --- | --- | --- |
| 适用于直径9mm以下线缆 | 节距=20.1mm, 每米节数=50,链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+ "安全量" 安装实际高度：H₅=H+15mm ( 负载0.2kg/m) |  |  |

| 型号 |  | 内宽B1 | 弯曲半径R | 款式 | 外 高 H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H ₁ |  |  |  |  |  |  | A | B | C1 | C₂ | E | F |  |
| WSL05 | 10 | 15 | 3 | B(不可开) | 15 | 22.5 | 6.3 | 10 | 2.8 | 27.3 | 31.3 | 7.6 | 22.4 | WSL05-10-15C |

固定接头类型及参数(见上表格)

固定端 主体 移动端

订货范例 >》> WSL05-10-15-R28B   + 长度(米或节数)+接头型号

10系列>》>按压方便型桥式拖链外开

打开方式   材质

wSL06   按压方便型        PA6+GF30  黑  色-20℃~120℃接头

示意图

接头

每米节数=1000÷节距。

| R | H | D | K |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 50.5 | 42 | 100 |
| 28 | 70.5 | 52 | 134 |
| 38 | 90.5 | 62 | 167 |

适用于直径9mm 以下线缆            节距=16.7mm,  每米节数=60,链长=S/2+K,S=  行程距离，K=π×R+" 安全量"

安装实际高度：H=H+14.5mm  ( 负载0.2kg/m)

| 型号 |  | 内宽B1 | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H |  |  |  |  |  |  | A | B | C | E | F |  |
| WSL06 | 10 | 11 | R18 R28 R38 | W(外开) | 14.5 | 17 | 3.5 | 8 | 7 | 22.3 | 4 | 17 | WSL06-10-11C |
|  |  | 15 |  |  |  | 22.2 |  |  | 10 |  |  | 22.3 | WSL06-10-15C |
|  |  | 20 |  |  |  | 27.2 |  |  | 12 | 25.4 |  | 27.3 | WSL06-10-20C |

固定接头类型及参数(见上表格)

| 移动端 主体 固定端 |  |
| --- | --- |

订货范例 >  WSL06-10-20-R18W+    长度(米或节数)+接头型号

WSL

移动端 弯曲半径R

影 8 品 品 盟 C c e

10系列》>按压方便型半封闭拖链内开

| 编码 | 类型 | 打开放式 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 附件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WSL06F | 半封闭 | 内开 | PA6+GF30 | 黑色 | -20℃~120℃ | 接头 |

示意图

主体  接头

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

| 适用于直径9mm以下线缆 |  | R; H; D. 18; 51.2; 67. 28; 61.2; 77. 38; 71.2; 87. |
| --- | --- | --- |
|  | 节距=20mm, 每米节数=50,链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+" 安全量 安装实际高度：H=H+15.2mm ( 负载0.2kg/m) |  |

| 型号 |  | 内宽B1 | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H₁ |  |  |  |  |  |  | A | B | C₂ | C₂ | F |  |
| WSL06F | 10 | 10 | R18 R28 R38 | N(内开) | 15.2 | 17 | 5.2*3.5 |  | 6 | 31 | 29 | 17 | WSL06F-10-10C |
|  |  | 15 |  |  |  | 22 | 7*4 | 10 | 7 |  |  | 22 | WSL06F-10-15C |
|  |  | 20 |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  | 27 | WSL06F-10-20C |

固定接头类型及参数(见上表格)

| 固定端 移动端 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

订货范例 》> WSL06F-10-10-R18L+   长度(米或节数)+接头型号

15系列》>桥式拖链外开

打开方式 允许温度 外开 PA6+GF30 黑色 示意图 接头

每米节数=1000÷节距。 拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

| R | H | D | K |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | 76 | 60 | 132 |
| 38 | 96 | 70 | 176 |
| 48 | 116 | 80 | 198 |

适用于直径13mm以下线缆

安装实际高度：H₆=H+20mm ( 负载0.3kg/m)

| 型号 编 码 内 高 H₁ | 内宽B1 弯曲半径R 款 式 外高H₂外宽B2 | P 孔 径 | 固定接头类型及参数 孔距 A C1 C₂ E: E₂ F Fz | 接头型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7

5

8

8

24

24

20

20

28

28

24

24

22

22

23

33

12

5

WSL07-15-15C-A

WSL07-15-15C-V

15

4×5 4x10

| 20 WSL07 15 25 30 40 50 固定接头类型及参数(见上表格) 移 动 端 主 体 固定端 | 20 20 20 19.5 20 20 19.5 20 29 29 疑 W(外开) 29 34 39 39 48.5 60.4 | 22 22 22 26 22 22 26 25 | 4×5 4×10 4x10 4x10 4x5二 4x10 4x10 4x10 | 8 8 8 9 8 8 8 | 28 28 28 28 32 28 28 28 28 28 28 28 27.5 28 30 30 | 6.5 8 5 5 8.1 5 5 5 | 6.5 8 5 5 8.1 5 5 5 | 29 29 11 29 - 34 39 22 39 16.5 48.527.5 60.436.5 | WSL07-15-20C-B WSL07-15-20C-A WSL07-15-20C-V WSL07-15-25C-V WSL07-15-30C WSL07-15-30C-V WSL07-15-40C-V WSL07-15-50C-V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 固定端 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 移 动 端 主 体 固 定 端 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WSL07-15-15C WSL07-15-20C-B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WSL07-15-20C-A | WSL07-15-30C |  |  |  |  |  |  |  |

移动端

移动端

固 定 端

WSL07-15-30C-V WSL07-15-40C-V WSL07-15-50C-V

WSL07-15-15C-V WSL07-15-20C-V WSL07-15-25C-V

震dG涡

繁   C   区

飘 8 品 品 票 心 8c   日

15系列>》桥式拖链内开                                                                                               15系列》>桥式拖链不可开

打开方式

允许温度

PA6+GF30       -20°℃~120℃

编码  类 型 打开方式  材质   颜 色  允许温度 附 件 WSLO7N   桥式  内 开 PA6+GF30  黑 色 -20℃~120℃接头

示意图

示意图

每米节数=1000÷节距。

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

每米节数=1000÷节距。

| 适用于直径13mm 以下线缆 |  | R; H; D; K. 25; 75; 60; 132. 38; 95; 70; 176. 48; 115; 80; 198. |
| --- | --- | --- |
|  | 节距=22mm, 每米节数=46,链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+ "安全量" |  |

| 型号 |  | 内宽B1 | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B₂ | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | P | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H₁ |  |  |  |  |  |  |  | A | C | C | E | E | F | F |  |
| WSL07N | 15 | 25 | 疑 | N(内开) | 19.5 | 34 | 26 | 4x10 | 8 | 28 | 28 | 5 | 5 | 34 |  | WSL07N-15-25C-V |
|  |  | 40 |  |  | 19.5 | 48.5 | 26 | 4x10 | 7 | 27.5 | 27.5 | 5 | 5 | 48.5 | 27.5 | WSL07N-15-40C-V |
|  |  | 50 |  |  | 20 | 60.4 | 25 | 4x10 | 8 | 30 | 30 | 5 | 5 | 60.4 | 36.5 | WSL07N-15-50C-V |

固定接头类型及参数(见上表格)

固定接头类型及参数(见上表格)

。

| WSL07N-15-25C-V WSL07N-15-40C-V WSL07N-15-50C-V |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

订货范例 >》 WSL07N-15-25-R25N+   长度(米或节数)+接头型号

拖链接头为整套销售(移动端+固定端),

| 适用于直径13mm 以下线缆 | 链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+" 安全量" 安装实际高度：H=H+20mm ( 负载0.3kg/m) | R; H; D; K. 28; 76; 60; 132. 38; 96; 70; 176. 48; 116; 80; 198. |
| --- | --- | --- |

| 型号 |  | 内宽B1 | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 对应 孔位 | 孔距 |  |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高Hi |  |  |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F | Fi |  |
| WSL07B | 15 | 20 | 疑 | B(不可开) | 20 | 29 | X1 | 8 | 4 | 28 | 5 | 6.5 | 29.5 | - | WSL07B-15-20C-B竖孔) |
|  |  |  |  |  |  |  | X2 | - | 4 | 28 | 10 | 8 | 29.5 | 11 | WSL07B-15-20C-A(横孔) |
|  |  |  |  |  |  |  | X2 |  | 6.9 | 28 | 4 | 8 | 29.5 | - | WSL07B-15-20C-D |
|  |  | 30 |  |  |  | 39 | X3 | 9 | 4 | 28 | 5 | 8.1 | 39.2 | 22 | WSL07B-15-30C-A |
|  |  |  |  |  |  |  | X2 |  | 4.3 | 28 | 7.2 | 8 | 29.5 | 14 | WSL07B-15-30C-H |

|  | 移动端 主体 固定端 |  |  | 移动端 主体 固定端 |  | 移动端 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X 1 型 接 头 |  |  |  | X 2 型 接 头 X 3 型 接 头 |  |  |

订货范例 >》> WSL07B-15-20-R28B+  长度(米或节数)+接头型号

订货范例 》>WSL07-15-15-R28W+   长度(米或节数)+接头型号

岛  蜗

鬻d 区 岛 品

15系列>》>半封闭拖链内开(侧开式)

15系列》>半封闭拖链内开(按压式)

拖  链

拖  链

| 编码 | 类型 | 打开方式 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 附件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WSL08A | 半封闭 | 内开 | PA6+GF30 | 黑色 | -20℃~120℃ | 接头 |

示意图

主体 接头

WSL

颜色   允许温度  黑色 -20℃~120℃

示意图

主体 接头

材质

PA6+GF30

打开方式 侧开

编码

WSLO8C

类型

半封闭

附件 接头

每米节数=1000÷节距。

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

每米节数=1000÷节距。

|  |  | R; H; D; K. 28; 76; 60; 132. 38; 96; 70; 176. 48; 116; 80; 198. |
| --- | --- | --- |
| 适用于直径13mm以下线缆 节距=22mm, 每米节数=46,链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+ "安全量" 安装实际高度：HF=H+20mm ( 负载0.3kg/m) |  |  |

|  |  | R; H; D; K. 28; 75; 60; 132. 38; 95; 70; 176. 48; 115; 80; 198. |
| --- | --- | --- |
| 适用于直径13mm以下线缆 节距=26mm, 每米节数=39,链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+ "安全量" 安装实际高度：HF=H+19.4mm ( 负载0.3kg/m) |  |  |

固定接头类型及参数

型号

编码    内高H₁

弯曲半径R  款式  外高H₂

内宽B1

15

20

30

40

50

外宽B2

23

28

38

48

60

孔距

E1 E2 12  7

6.5 6.5 8  8

8.1 8.1

P

26

26

26

26

26

22

孔径

接头型号

A

8

F  F1

24     WSL08C-15-15C-A

WSL08C-15-20C-B(竖孔)

C

B

1

29.5-

4x5

4.2x7

R28 R38

R48

11 WSL0BC-15-20C-A(横孔)

22 WSL08C-15-30C-A

CK(侧开)

28

WSL08C      15

19.4

39.2

49.2

9

7

2.8

7

7

7

7

22

37

WSL08C15-40C-A

WSL08C-15-50C-A

60

固定接头类型及参数(见上表格)

移动端   主体

| 移动端 主体 固定端 WSL0BC-15-15C-A WSL08C-15-20C-B(竖孔) WSL08C-15-30C-A WSLO8C-15-50C-A | 移动端 主体 固定端 WSL08C-15-20C-A(横孔》) |
| --- | --- |
|  | WSL0BC15-40C-A |

订货范例 >  WSL08C-15-15-R28N+   长度(米或节数)+接头型号

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

| 型号 |  | 内宽B1 | 弯曲半径R |  | 款式 | 外高H₂ | 外宽Bz | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H₁ |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  | C₁ | C₂ | E1 | E₂ |  | F | Fi |  |
| WSL08A | 15 | 15 | R38 R48 |  | N(内开) | 20 | 24 | 22 | 4x5 | 8 |  | 28 | 28 | 12 | 7 |  | 24 | - | WSL08A-15-15C-A |
|  |  |  |  |  |  | 20 | 24 | 22 | 4x10 | 8 |  | 33 | 28 | 5 | 5 |  | 24 | - | WSL08A-15-15C-V |
|  |  |  |  |  |  | 20 | 24 | 22 | 4x7 | 10 |  | 33 | 28 | 6 | 6 |  | 24 | - | WSL08A-15-15C-B |
|  |  |  |  |  |  | 20 | 24 | 22 | 4.2x5.2 | - |  | 33 | 28 | 13 | 8 |  | 24 | 9 | WSL08A-15-15C-C |
|  |  | 20 |  |  |  | 20 | 29 | 22 | 4x5 | 8 |  | 28 | 28 | 6.5 | 6.5 |  | 29 | - | WSL08A-15-20C-B(竖孔) |
|  |  |  |  |  |  | 20 | 29 | 22 | 4x10 | - |  | 28 | 28 | 8 | 8 |  | 29 | 11 | WSL08A-15-20C-A(横孔) |
|  |  |  |  |  |  | 20 | 29 | 22 | 4x10 | 8 |  | 32 | 28 | 5 | 5 |  | 29 | - | WSL08A-15-20C-V |
|  |  | 30 |  |  |  | 20 | 39 | 22 | 4x5 | 9.2 |  | 28 | 28 | 8.1 | 8.1 |  | 39 | 22 | WSL08A-15-30C-A |
|  |  |  |  |  |  | 20 | 39 | 22 | 4x10 | 8 |  | 28 | 28 | 5 | 5 |  | 39 | 16.5 | WSL08A-15-30C-V |
|  |  |  |  |  |  | 20 | 39 | 22 | 4.2x6 | - |  | 28 | 28 | 8 | 8 |  | 39 | 15 | WSL08A-15-30C-B |
|  |  | 40 |  |  |  | 19 | 49 | 22 | 4.2x7 | 7 |  | 28 | 28 | 7 | 7 |  | 49.2 | 22 | WSL08A-15-40C-A |
|  |  |  |  |  |  | 19 | 49 | 22 | 4x10 | 8 |  | 28 | 28 | 5 | 5 |  | 48.5 | 27.5 | WSL08A-15-40C-V |
|  |  |  |  |  |  | 19 | 49 | 22 | 4.2x7 | 7 |  | 28 | 28 | 7 | 7 |  | 49.2 | 27.5 | WSL08A-15-40C-B |
|  |  | 50 |  |  |  | 20 | 60 | 22 | 4.2x7 | 7 |  | 30 | 30 | 7 | 7 |  | 60 | 37 | WSL08A-15-50C-A |
|  |  |  |  |  |  | 20 | 60 | 22 | 4x10 | 8 |  | 30 | 30 | 5 | 5 |  | 60.4 | 36.5 | WSL08A-15-50C-V |
| 固定接头类型及参数(见上表格) 移动端 主体 固定端 |  |  |  | 移动端 主体 固定端 WSL08A-15-15C-C WSL08A-15-30C-B WSL08A-15-20C-A(横孔》 |  |  |  |  |  |  | 移动端 |  |  |  |  | E |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WSL08A-15-15C-V WSL08A-15-20C-V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WSL08A-15-15C-A WSL08A-15-15C-B WSL08A-15-20C-B(竖孔) 移动端 主体 固定端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 移动端 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 固定端 移动端 主体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AE₂ WSL08A-15-30C-A WSL08A-15-40C-B WSL08A-15-50C- A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WSL08A-15-50C-V WSL08A-15-30C-V WSL08A-15-40C-V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | WSL08A-15-40C-A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

订货范例》>WSL08A-15-15-R28N+长度(米或节数)+接头型号

摆dG:8 品     翳 心 网回

WSL

15系列 》>半封闭拖链不可开

打开方式 不可开

允许温度

PA6+GF30

半封闭

-20℃~120℃

示意图

每米节数=1000÷节距。

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

| 适用于直径13mm以下线缆 |  | R; H; D; K. 28; 75; 60; 132. 38; 95; 70; 176. 48; 115; 80; 198. |
| --- | --- | --- |
|  | 节距=22mm, 每米节数=46,链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+ "安全量" |  |

| 型号 |  | 内宽B¹ | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H₁ |  |  |  |  |  |  | A | B | C | Ei | E₂ | F |  |
| WSL09 | 15 | 15 | 群 | B(不可开) | 20 | 24 | 4 | 8 | 1 | 28 | 12 | 7 | 24 | WSL09-15-15C |

固定接头类型及参数(见上表格)

|  | 移动端 主体 固定端 |  |
| --- | --- | --- |

订货范例 >》> WSL09-15-15-R28B+   长度(米或节数)+接头型号

15系列》>按压方便型拖链外开

打开方式 外开

允许温度

WSL10  按压方便型

PA6+GF30黑色-20℃~120℃接头

示意图

主 体 接头

每米节数=1000÷节距。

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

| 适用于直径13mm 以下线缆 |  | R; H; D; K. 28; 75; 60; 134. 38; 95; 70; 178. 48; 115; 80; 201. |
| --- | --- | --- |
| 节距=22.3mm, 每米节数=45,链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+" 安全量" 安装实际高度：H₂=H+20mm ( 负载0.3kg/m) |  |  |

| 型号 |  | 内宽B1 | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H |  |  |  |  |  |  | A | B | C | E1 |  | F | F1 |  |
| WSL10 | 15 | 15 | R28 R38 R48 | W(外开) | 20 | 24 | 4×5 |  | 1 | 28 | 12 | 7 | 24 |  | WSL10-15-15C |
|  |  | 20 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 6.5 | 6.5 | 29 |  | WSL10-15-20C-1(竖孔) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 |  | 11 | WSL10-15-20C-2(横孔) |
|  |  | 30 |  |  |  | 39 |  | 9 |  |  | 8.1 | 8.1 | 39.2 | 22 | WSL10-15-30C |

固定接头类型及参数(见上表格)

| 主体 固定端 |  |  |  |  |  |  | 移动端 |  |  |  |  |  | 移动端 主体 固定端 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WS |  |  |  |  | (竖孔) |  |  |  |  | 2(横孔》) |  | WSL10-15-30C |  |
|  | L10 |  |  |  |  |  | WSL10-15-20C- |  |  |  |  |  |  |

订货范例 >》> WSL10-15-15-R28W+   长度(米或节数)+接头型号

禁d   区 岛 晶

鬻d 区 岛 品

拖  链

拖  链

15系列》>按压方便型拖链半封闭内开

类型 打开方式   材质   颜色  允许温度  附件 半封闭  内开   PA6+GF30  黑色 -20℃~120℃接 头

编码

WSL10F

示意图

主体

接头

WSL

WSL

1 8 系 列 >》>半封闭拖链侧开

|  | 编码; 类型; 打开方式; 材质; 颜色; 允许温度; 附件. WSL11; 半封闭; 侧开; PA6+GF30; 黑色; -20℃~120℃; 接头. 示意图 主体 接头 |
| --- | --- |

每米节数=1000÷节距。

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

每米节数=1000÷节距。

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

|  |  | R; H; D; K. 28; 76; 60; 132. 38; 96; 70; 176. 48; 116; 80; 198. |
| --- | --- | --- |
| 适用于直径13mm以下线缆 节距=22mm, 每米节数=46,链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+" 安全量" 安装实际高度：HF=H+20mm ( 负载0.3kg/m) |  |  |

| R | H | D | K |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | 80 | 75 | 176 |
| 38 | 100 | 85 | 211 |
| 48 | 120 | 95 | 246 |

适用于直径16mm以下线缆     节距=35.2mm,  每米节数=29,链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+"安全量"

安装实际高度：H₂=H+24mm ( 负载0.5kg/m)

| 型号 |  | 内宽B1 | 弯曲半径R | 款式 | 外 高 H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H ₁ |  |  |  |  |  |  | A | B | C | E1 | E₂ | F | F1 |  |
| WSL10F | 15 | 20 | R28 R38 R48 | N(内开) | 20 | 29 | 4x5 | 8 | 1 | 28 | 6.5 | 6.5 | 29.5 | - | WSL10F-15-20C-1(竖孔) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 |  | 11 | WSL10F-15-20C-2(横孔) |
|  |  | 30 |  |  |  | 39 |  | 9 | 2.8 |  | 8.1 | 8.1 | 39.2 | 22 | WSL10F-15-30C |

固定接头类型及参数(见上表格)

| 移动端 主体 固定端 WSL10F-15-20C-1(竖孔) | 移动端 主体 固定端 WSL10F-15-20C-2(横孔) |
| --- | --- |
| 移动端 主体 固定端 |  |
| WSL10F-15-30C |  |

| 型号 |  | 内宽B1 | 弯曲半径R | 款式 | 外高 H₂ | 外宽 B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 对应 孔位 | 孔距 |  |  |  |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H₁ |  |  |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F1 | F2 | F₃ | F4 |  |
| WSL11 | 18 | 18 | R28 R38 R48 | C(侧开) | 24 | 28.5 | X1 | 11 | 5.5 | 33.2 | 5.5 | 7.5 | 14 | 10 | 26.5 | 28.7 | WSL11-18-18C-A |
|  |  |  |  |  | 24 | 28.5 | X4 | 14 | 6.5 | 33 | 11 | 7.5 | - | - | 26.5 | 28.7 | WSL11-18-18C-V |
|  |  |  |  |  | 24 | 28.5 | X3 | - | 5 | 33.2 | 7.2 | 15 | 12 | 12 | 26.5 | 28.5 | WSL11-18-18C-B |
|  |  |  |  |  | 24 | 28.5 | ×3 | - | 5.3 | 33.2 | 5.3 | 15 | 14 | 9.5 | 26.5 | 28.5 | WSL11-18-18C-C |
|  |  |  |  |  | 24 | 28.5 | X3 | - | 5 | 33.2 | 7 | 15 | 10 | 12 | 26.5 | 28.5 | WSL11-18-18C-D |
|  |  | 25 |  |  | 23.5 | 36 | X2 | 10 | 5.3 | 33 | 7.3 | 7.5 | 19 | 14 | 33 | 35.7 | WSL11-18-25C-A |
|  |  |  |  |  | 23.5 | 36 | X5 | 14 | 6.5 | 33 | 8.5 | 7.5 | 12.5 | 12.5 | 33 | 35.7 | WSL11-18-25C-V |
|  |  |  |  |  | 23.5 | 36 | X2 | 10 | 5 | 33 | 9.9 | 8 | 16 | 14 | 33 | 35.7 | WSL11-18-25C-B |
|  |  |  |  |  | 23.5 | 36 | X3 | - | 5 | 33 | 9 | 11 | 12 | 10 | 33 | 35.7 | WSL11-18-25C-C |
|  |  |  |  |  | 23.5 | 36 | X2 | 10 | 5.3 | 33 | 7.3 | 7.5 | 16 | 16 | 33 | 35.7 | WSL11-18-25C-D |
|  |  | 37 |  |  | 23.5 | 48 | x2 | 108 | 5.3 | 33.3 | 7.3 | 6.4 | 25 | 25 | 45.6 | 47.8 | WSL11-18-37C-A |
|  |  |  |  |  | 23.5 | 48 | X5 | 14 | 6.5 | 33 | 9 | 7.5 | 22 | 22 | 45.6 | 47.8 | WSL11-18-37C-V |
|  |  |  |  |  | 23.5 | 48 | X1 | 11 | 5.5 | 33.3 | 5.5 | 7.5 | 29 | 25 | 45.6 | 47.5 | WSL11-18-37C-B |
|  |  | 50 |  |  | 23.5 | 60.5 | X2 | 7.6 | 5.3 | 36.2 | 7.3 | 7.6 | 35.2 | 35.2 | 58 | 60.5 | WSL11-18-50C-A |
|  |  |  |  |  | 23.5 | 60.5 | X2 | 14 | 6.5 | 33 | 8.5 | 7.5 | 35 | 35 | 58 | 60.5 | WSL11-18-50C-V |
|  |  |  |  |  | 23.5 | 60.5 | x2 | 20 | 5.4 | 36.2 | 9.5 | 6 | 30 | 30 | 58 | 60.5 | WSL11-18-50C-B |

固定接头类型及参数(见上表格)

X4型接头

订货范例 >》 WSL10F-15-20-R28L+   长度(米或节数)+接头型号

23

订货范例 >》> WSL11-18-18-R28N+   长度(米或节数)+接头型号

禁 8 岛 品

WSL

18系列》>半封闭拖链内开

编 码   类 型 打开方式   材 质   颜 色  允许温度 附 件

WSL11   半封闭  内 开  PA6+GF30  黑 色-20℃~120℃接 头

示意图

主体

接头

每米节数=1000÷节距。

① 拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

| R | H | D | K |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | 80 | 75 | 176 |
| 38 | 100 | 85 | 211 |
| 48 | 120 | 95 | 246 |

适用于直径16mm 以下线缆     节距=30.3mm,   每米节数=33,链长=S/2+K,S=  行程距离，K=π×R+" 安全量"

安装实际高度：H₅=H+23.4mm ( 负载0.5kg/m)

| 型号 |  | 内 宽B1 | 弯曲半径R | 款式 | 外高 H₂ | 外 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 对应 孔位 | 孔距 |  |  |  |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H₁ |  |  |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F: | F2 | F₃ | Fa |  |
| WSL11X | 18 | 18 | R28 R38 R48 | N(内开) | 23.4 | 27.8 | X2 | - | 5.2 | 34.5 | 7.2 | 15 | 10 | 12 | 27.6 | 27.6 | WSL11X-18-18C-A |
|  |  | 25 |  |  | 23.4 | 34.8 | X1 | 10 | 5.2 | 34.5 | 7.3 | 7.5 | 19 | 14 | 34.7 | 34.5 | WSL11X-18-25C-A |
|  |  |  |  |  | 23.4 | 34.8 | X1 | 10 | 4.7 | 34.5 | 19.8 | 9.8 | 16 | 16 | 34.6 | 34.5 | WSL11X-18-25C-B |
|  |  | 37 |  |  | 23.4 | 46.8 | X1 | 11 | 5.5 | 34.5 | 7.2 | 6.8 | 25 | 25 | 46.6 | 46.6 | WSL11X-18-37C-A |
|  |  | 50 |  |  | 23.4 | 59.8 | X1 | 7.6 | 5.2 | 34.5 | 7.2I | 8 | 35.2 | 35.2 | 59.8 | 59.6 | WSL11X-18-50C-A |

固定接头类型及参数(见上表格)

| 移动端 主体 固定端 | 移动端 |
| --- | --- |
| X1型接头 | X2型接头 |

订货范例 》> WSL11-18-18-R28N+   长度(米或节数)+接头型号

18系列》>桥式拖链不可开

允许温度

PA6+GF30

打开方式 不可开

示意图

每米节数=1000÷节距。

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

| 适用于直径16mm以下线缆 | 节距=31.1mm, 每米节数=33,链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+ "安全量" 安装实际高度：H₈=H+23mm ( 负载0.5kg/m) |
| --- | --- |

| 型号 |  | 内宽B1 | 弯曲半径R | 款式 | 外 高 H₂ | 外 宽 B ² | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H ₁ |  |  |  |  |  |  | A |  | C | E | Fi | F₂ | F3 |  |
| WSL12 | 18 | 25 | 疑 | B(不可开) | 23 | 36 | 5.2 | 10 | 7.2 | 33 | 7.5 |  | 36 | 33.3 | WSL12-18-25C-A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.5 |  | 7 |  | 35.6 | 33.6 | WSL12-18-25C-B |
|  |  | 37 |  |  |  | 48.3 | 5.2x9.5 | - | 20 |  | 7 | 4.3 | 48.3 | 45.2 | WSL12-18-37C-A |

固定接头类型及参数(见上表格)

| 移动端 固定端 他 | 移动端 |
| --- | --- |
| WSL12-18-25C-A | WSL12-18-25C-B WSL12-18-37C |

订货范例 》> WSL12-18-25-R28B+   长度(米或节数)+接头型号

| R | H | D |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | 79 | 71 | 156 |
| 38 | 99 | 81 | 187 |
| 48 | 119 | 91 | 218 |

;岛   品

鬻d 区 岛 品

WSL

1 8 系 列》>桥式拖链外开

| 编码 | 类型 | 打开方式 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 附件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WSL13 | 桥式 | 外开 | PA6+GF30 | 黑色 | -20℃~120℃ | 接头 |

示意图

主体 接头

每米节数=1000÷节距。

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

| 适用于直径16mm 以下线缆 | K=x+安全量 |  | R; H; D; K. 28; 79; 75; 175. 38; 99; 85; 210. 48; 119; 95; 245. 60; 143; 107; 280. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 节距=35mm, 每米节数=29,链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+ "安全量" 安装实际高度：H₂=H+23.5mm ( 负载0.5kg/m) |  |  |

| 型号 |  | 内宽B1 | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H₂ |  |  |  |  |  |  | A | C | E | F1 | F2 | F3 | Fa |  |
| WSL13 | 18 | 20 | R28 R38 R48 | W(外开) | 24 | 28.5 | 6.5×11 | 14 | 33 | 7.5 | - | - | 26.5 | 28.7 | WSL13-18-20C-V |
|  |  | 25 |  |  | 23.5 | 35.5 | 5.3x7. | 10 | 33 | 7.5 | 19 | 14 | 33 | 35.7 | WSL13-18-25C |
|  |  |  |  |  | 23.5 | 36 | 6.5×8.5 | 14 | 33 | 7.5 | 12.5 | 12.5 | 33 | 35.7 | WSL13-18-25C-V |
|  |  |  |  |  | 23.5 | 36 | 5.3x7. | 10 | 33 | 7.5 | 16 | 13.6 | 33 | 35.7 | WSL13-18-25C-X |
|  |  | 37 |  |  | 23.5 | 48 | 5.3×7.3 | 108 | 33.3 | 6.4 | 25 | 25 | 45.6 | 47.8 | WSL13-18-37C |
|  |  |  |  |  | 23.5 | 48 | 6.5x9 | 14 | 33 | 7.5 | 22 | 22 | 45.6 | 47.8 | WSL13-18-37C-V |
|  |  | 50 |  |  | 23.5 | 60.5 | 6.5x8. | 14 | 33 | 7.5 | 35 | 35 | 58 | 60.5 | WSL13-18-50C-V |

固定接头类型及参数(见上表格)

| 移动端 主体 固定端 |  |  |  | 18桥外分隔片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WSL13-18-25C WSL13-18-37C WSL13-18-25C-X WSL13-18-25C-V |  | WSL13-18-20C-V |  |  |
|  |  | WSL13-18-37C-V WSL13-18-50C-V |  |  |

1 8 系 列》>桥式拖链内开

| 编码 | 类型 | 打开放式 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 附件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WSL13N | 桥式 | 内开 | PA6+GF30 | 黑色 | -20℃~120°℃ | 接头 |

示意图

主体 接头

每米节数=1000÷节距。

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

|  |  | R; H; D; K. 28; 81; 71; 154. |
| --- | --- | --- |
| 适用于直径16mm 以下线缆 | 节距=35.3mm, 每米节数=29,链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+" 安全量" 安装实际高度：H₂=H+23.5mm ( 负载0.5kg/m) |  |

| 型号 |  | 内宽B1 | 弯曲半径R | 款式 | 外 高 H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H ₁ |  |  |  |  |  |  | A | C | E | F1 | F2 | F₃ | F4 |  |
| WSL13N | 18 | 20 | 鬣 | N(内开) | 23.5 | 31 | 6.5x11 | 14 | 33 | 7.5 |  |  | 26.5 | 28.7T | WSL13N-18-20C-V |
|  |  | 50 |  |  | 23.5 | 60.5 | 6.5×8.5 | 14 | 33 | 7.5 | 35 | 35 | 58 | 60.5 | WSL13N-18-50C-V |

固定接头类型及参数(见上表格)

|  | WSL13N-18-20C-V | WSL13N-18-50C-V |  |
| --- | --- | --- | --- |

订货范例 >》> WSL13N-18-20-R28N+   长度(米或节数)+接头型号

订货范例 >》> WSL13-18-25-R28W+   长度(米或节数)+接头型号

禁d   区 岛 晶

鬻d 区 岛 品

WSL

18系列》>按压方便型拖链外开

编 码    类 型  打开放式   材 质  颜色  允许温度  附件 WSL14  按压方便型  外 开  PA6+GF30 黑色-20℃~120℃ 接头

示意图

主体 接头

每米节数=1000÷节距。

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

| 适用于直径16mm 以下线缆 | 节距=30.8mm, 每米节数=33,链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+ "安全量" 安装实际高度：H=H+25mm ( 负载0.5kg/m) |
| --- | --- |

| 型号 |  | 内宽B1 | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H₁ |  |  |  |  |  |  | A | B | C | E | F1 | F₂ | F₃ |  |
| WSL14 | 18 | 25 | 3 | W(外开) | 25 | 36 | 6.7x10.7 | 14 | 6 | 38 | 7 | 4 | 36 | 32.4 | WSL14-18-25C |

固定接头类型及参数(见上表格)

移动端 主体 固定端

06.8

订货范例 >》> WSL14-18-25-R28W+     长度(米或节数)+接头型号

18系列》>按压方便型拖链半封闭内开

| 编码 | 类型 | 打开方式 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 附件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WSL14F | 半封闭 | 内开 | PA6+GF30 | ¦黑色 | -20℃~120℃ | 接头 |

示意图

主体 接头

每米节数=1000÷节距。

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

|  |  | R; H; D; K. 28; 80; 75; 176. 38; 100; 85; 211. 48; 120; 95; 246. |
| --- | --- | --- |
| 适用于直径16mm以下线缆 节距=35.2mm, 每米节数=29,链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+" 安全量" 安装实际高度：H₆=H+24mm ( 负载0.5kg/m) |  |  |

型号

内宽B1

25

弯曲半径R

R28

R48

款式   外高H₂  外宽B2

固定接头类型及参数 孔距

孔径

接头型号

A  B  C   E  F₁    F₂     F₃      F4

N(内开)  23.5    36   5.3x7.3 10 2.2  33 7.5  19 14  33      WSL14F-18-25C

35.7

编码    内高H₁ WSL14F      18

固定接头类型及参数(见上表格)

| 移动端 主体 固定端 |  |
| --- | --- |

订货范例 >   WSL14F-18-25-R28L+   长度(米或节数)+接头型号

| R | H | D | K |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | 81 | 71 | 154 |

禁d   区 岛 晶

d    ;8 岛  品   紫   心   区

拖  链

WSL

20系列》>多彩桥式拖链两侧开

| 编码 | 类型 | 打开方式 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 附件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WSL15 | 多彩桥式 | 两侧开 | PA6+GF30 | 黑色 | -20℃~120℃ | 接头 |

示意图

主体 接头

每米节数=1000÷节距。

K=πxR安全量

s2

移 动 端 弯曲半径R

固定端

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

| R | H | D | K |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 115 | 104 | 230 |
| 55 | 145 | 119 | 330 |
| 75 | 185 | 139 | 368 |
| 100 | 235 | 164 | 414 |
| 125 | 285 | 189 | 506 |
| 150 | 335 | 214 | 598 |
| 200 | 435 | 264 | 736 |

适用于直径19mm 以下线缆

节距=46mm,  每米节数=22,链长=S/2+K,S=  行程距离，K=π×R+ "安全量' 安装实际高度：H=H+35mm  ( 负载0.5kg/m)

| 型号 |  | 内宽B | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽Bz | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H₁ |  |  |  |  |  |  | A | B | C₁ | C₂ | E₁ | E₂ | D | F |  |
| WSL15 | 20 | 25 | R40 R55 R75 R100 R125 R150 R200 | L(两侧开) | 35 | 41 | 4 | 15 | 38.6 | 52 | 54 | 8.5 | 8.5 | 15 | 48.4 | WSL15-20-25C |
|  |  | 30 |  |  |  | 46 |  |  | 43.6 |  |  |  |  |  | 53.4 | WSL15-20-30C |
|  |  | 38 |  |  |  | 54 |  |  | 51.6 |  |  |  |  |  | 61.4 | WSL15-20-38C |
|  |  | 40 |  |  |  | 56 |  |  | 53.6 |  |  |  |  |  | 63.4 | WSL15-20-40C |
|  |  | 46 |  |  |  | 62 |  |  | 59.6 |  |  |  |  |  | 69.4 | WSL15-20-46C |
|  |  | 50 |  |  |  | 66 |  |  | 63.6 |  |  |  |  |  | 73.4 | WSL15-20-50C |
|  |  | 57 |  |  |  | 73 |  |  | 70.6 |  |  |  |  |  | 80.4 | WSL15-20-57C |
|  |  | 60 |  |  |  | 76 |  |  | 73.6 |  |  |  |  |  | 83.4 | WSL15-20-60C |
|  |  | 75 |  |  |  | 91 |  |  | 88.6 |  |  |  |  |  | 98.4 | WSL15-20-75C |
|  |  | 77 |  |  |  | 93 |  |  | 90.6 |  |  |  |  |  | 100.4 | WSL15-20-77C |
|  |  | 80 |  |  |  | 96 |  |  | 93.6 |  |  |  |  |  | 103.4 | WSL15-20-80C |
|  |  | 100 |  |  |  | 116 |  |  | 113.6 |  |  |  |  |  | 123.4 | WSL15-20-100C |
|  |  | 103 |  |  |  | 119 |  |  | 116.9 |  |  |  |  |  | 126.7 | WSL1520-103C |

固定接头类型及参数(见上表格)

订货范例 》> WSL15-20-25-R40L+   长度(米或节数)+接头型号

20系列》>多彩封闭拖链两侧开

类型  打开方式   材质    颜色  允许温度   附件 多彩封闭 两侧开  PA6+GF30 黑色 -20℃~120℃接 头

示意图

主体 接头

编码

WSL16

每米节数=1000÷节距。

K=TxR+安全量

5 3 H

S/2

移动端 弯曲半径R

固定端

B₂

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

| R | H | D | K |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 115 | 104 | 230 |
| 55 | 145 | 119 | 330 |
| 75 | 185 | 139 | 368 |
| 100 | 235 | 164 | 414 |
| 125 | 285 | 189 | 506 |
| 150 | 335 | 214 | 598 |
| 200 | 435 | 264 | 736 |

适用于直径19mm以下线缆     节距=46mm,  每米节数=22,链长=S/2+K,S=  行程距离，K=π×R+  "安全量"

安装实际高度：H=H+35mm  ( 负载0.5kg/m)

| 型号 |  | 内宽B | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H₁ |  |  |  |  |  |  | A | B | C1 | C | E1 | E₂ | D | F |  |
| WSL16 | 20 | 25 | R55 R75 R100 R125 R150 R200 | L(两侧开) | 35 | 41 | 4.4 | 15 | 38.6 | 52 | 54 | 8.5 | 8.5 | 15 | 48.4 | WSL16-20-25C |
|  |  | 38 |  |  |  | 54 |  |  | 51.6 |  |  |  |  |  | 61.4 | WSL16-20-38C |
|  |  | 40 |  |  |  | 56 |  |  | 53.6 |  |  |  |  |  | 6.34 | WSL16-20-40C |
|  |  | 50 |  |  |  | 66 |  |  | 63.6 |  |  |  |  |  | 73.4 | WSL16-20-50C |
|  |  | 57 |  |  |  | 73 |  |  | 70.6 |  |  |  |  |  | 80.4 | WSL16-20-57C |
|  |  | 60 |  |  |  | 76 |  |  | 73.6 |  |  |  |  |  | 83.4 | WSL16-20-60C |
|  |  | 75 |  |  |  | 91 |  |  | 88.6 |  |  |  |  |  | 98.4 | WSL16-20-75C |
|  |  | 77 |  |  |  | 93 |  |  | 90.6 |  |  |  |  |  | 100.4 | WSL16-20-77C |
|  |  | 80 |  |  |  | 96 |  |  | 93.6 |  |  |  |  |  | 103.4 | WSL16-20-80C |
|  |  | 100 |  |  |  | 116 |  |  | 113.6 |  |  |  |  |  | 123.4 | WSL16-20-100C |
|  |  | 103 |  |  |  | 119 |  |  | 116.9 |  |  |  |  |  | 126.7 | WSL16-20-103C |

固定接头类型及参数(见上表格)

移动端    主体     固定端

订货范例 》> WSL16-20-38-R40L   +长度(米或节数)+接头型号

拖  链

WSL

wSL

21系列>》>桥式拖链外开

21系列>   桥式拖链内开

|  | 类型 | 打开方式 | 材质 | 颜色 | 允许温度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外开 | PA6+GF30 | 黑色 |  |  |

编码   类型 打开方式  材质  颜 色 允许温度 附 件

示意图

主体 接头

WSL16XN 桥式   内开  PA6+GF30 黑色 -20℃~120℃接头

示意图

主体

接头

每米节数=1000÷节距。

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

每米节数=1000÷节距。

节距=33.3mm,每米节数=30,链长=S/2+K,S=行程距离，K=π×R+"安全量" 安装实际高度：H₅=H+28mm(负载0.5kg/m)

适用于直径18mm以下线缆

固定接头类型及参数 孔距

B    C    E    F    F1

40   8.5  26.7  27 40   8.5  36.7  37

24   28   8.5   50   50.3 36   28   8.5  61.8  62.4

型号  编 码  内

内宽B1弯曲半径R 高 H

外高H₂ 外宽B2

款式

接头型号

WSL16XN-21-15C-V

WSL16XN-21-25C-V

WSL16XN-21-38C-V

WSL16XN-21-50C-v

孔径

A 14 14

27.5 37.5

50.5 62.5

15

25

R28 R38 R48 R55 R75

N(内开)

6.5

21

WSL16XN

28.2

38

50

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

| 适用于直径18mm以下线缆 | 节距=33.3mm,每米节数=30,链长=S/2+K,S=行程距离，K=π×R+"安全量" 安装实际高度：H=H+28mm(负载0.5kg/m) |
| --- | --- |

| 型号 |  | 内宽B | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内 高 H₁ |  |  |  |  |  |  | A | B | C | E | F | F1 |  |
| WSL16XW | 21 | 15 | R28 R38 R48 R55 R75 | W(外开) | 28.2 | 27.5 | 6.5 | 14 |  | 40 | 8.5 | 26.7 | 27 | WSL16XW-21-15C-V |
|  |  | 25 |  |  |  | 37.5 |  | 14 |  | 40 | 8.5 | 36.7 | 37 | WSL16XW-21-25C-V |
|  |  | 38 |  |  |  | 50.5 |  |  | 24 | 28 | 8.5 | 50 | 50.3 | WSL16XW-21-38C-V |
|  |  | 50 |  |  |  | 62.5 |  |  | 36 | 28 | 8.5 | 61.8 | 62.4 | WSL16XW-21-50C-V |

固定接头类型及参数(见上表格)

13.5

|  | WSL16XN-21-25C-V |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| WSL16XN-21-15C-V |  |  |  |
|  |  | WSL16XN-21-38C-V |  |
| WSL16XN-21-50C-V |  |  |  |

固定接头类型及参数(见上表格)

|  |  | WSL16XW-21-38C-V |
| --- | --- | --- |
| WSL16XW-21-15C-V WSL16XW-21-25C-V |  |  |
| WSL16XW-21-50C-V |  |  |

订货范例 》   W SL16XN-21-15-R28N+   长度(米或节数)+接头型号

订货范例》> WSL16XW-21-15-R28W+    长度(米或节数)+接头型号

8  品  品  紧心   日

拖  链

拖  链

25系列》>桥式拖链内开式

颜色  允许温度   黑 色 -20℃~120℃

类型 桥式

打开方式   材质

内开   PA6+GF30

编码

WSL17N

附件 接头

25系列>》>桥式拖链两侧开

| 编码 | 类型 | 打开方式 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 附件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WSL17 | 桥式 | 两侧开 | PA6+GF30 | 黑色 | -20℃~120℃ | 接头 |

示意图

示意图

主体 接头

WSL

WSL

主 体 接头

每米节数=1000÷节距。

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

每米节数=1000÷节距。

内宽B1弯曲半径R   款式   外高H₂ 外宽Bz

25

39.8

52.8

50

57

64.8

71.8

R55 R75  R100 R125 R150

N(内开)   36

|  |  | R; H; D; K. 55; 146; 119; 275. 75; 186; 139; 366. 100; 236; 164; 412. 125; 286; 189; 504. 150; 336; 214; 595. |
| --- | --- | --- |
| 适用于直径22mm 以下线缆 节距=46 mm, 每米节数=22,链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+" 安全量" 安装实际高度：H₅=H+36mm ( 负载1kg/m) |  |  |

固定接头类型及参数

型号

编码  内高H₁

WSL17N    25

孔径

6.4×8

6.6x10.2

6.3x10.3

38

6.2x12 |6.3x10.5

6.3x10.3

6.2x12

6.3x13.3

6.2x12

6.2x10.3

6.2x12

6.2x12

6.3×10.2 6.3x10.3

B

14.5 13.5

23

25  26  32.5 36

43

44  44  57.8

65

56.8 80

| C 41.2 | E 12 | 孔距 F₂ 41 41 53.9 52.3 53.9 65.8 64.7 73 71.7 73 93 91.7 93 117.7 | F₃ 39.3 38.3 52.3 51.5 52.3 63.9 64.8 71 71.7 71.2 91 91.8 91 116.5 | 接头型号 WSL17N-25-25C-A WSL17N-25-25C-B WSL17N-25-38C-A WSL17N-25-38C-V WSL17N-25-38C-B WSL17N-25-50C-A WSL17N-25-50C-V WSL17N-25-57C-A WSL17N-25-57C-V WSL17N-25-57C-B WSL17N-25-77C-A WSL17N-25-77C-V WSL17N-25-77C-B WSL17N-25-103C-A |
| --- | --- | --- | --- | --- |

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

|  |  | R; H; D; K. 40; 116; 104; 229. 55; 146; 119; 275. 75; 186; 139; 366. 100; 236; 164; 412. 125; 286; 189; 504. 150; 336; 214; 595. 200; 436; 264; 733. |
| --- | --- | --- |
| 适用于直径22mm以下线缆 节距=46 mm ,每米节数=22,链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+ "安全量" 安装实际高度：H₆=H+36mm ( 负载1kg/m) |  |  |

| 型号 |  | 内宽B | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H₁ |  |  |  |  |  |  | B | C | E | F₁ | F₂ | F |  |
| WSL17 | 25 | 25 | R40 R55 R75 R100 R125 R150 R200 | (两侧开) | 36 | 39.4 | 6.4×8 | 14.5 | 41.2 | 12 | - | 41 | 39.3 | WSL17-25-25C |
|  |  | 38 |  |  |  | 52.4 | 6.3x10.3 | 23 |  |  | 4.2 | 53.9 | 52.3 | WSL17-25-38C |
|  |  | 46 |  |  |  | 60.4 | 16.6x7. | 32 |  | 16 | 7.1 | 16.6 | 60.8 | WSL17-25-46C |
|  |  | 50 |  |  |  | 64.4 | 6.3x10.3 | 32.5 |  | 12 | 4.2 | 68 | 63.9 | WSL17-25-50C |
|  |  | 57 |  |  |  | 71.4 | 6.3x10.3 | 43 |  |  |  | 73 | 71 | WSL17-25-57C |
|  |  | 77 |  |  |  | 91.4 | 6.2x12 | 57.8 |  |  |  | 91.7 | 91.8 | WSL17-25-77C |
|  |  | 103 |  |  |  | 117.4 | 6.3x10.3 | 80 |  |  |  | 117.3 | 116.5 | WSL17-25-103C |

77

91.8

117.8

103

固定接头类型及参数(见上表格)

固定端    主 体      移动端

移动端   主 体     固定端

②4

31.4

17.5

WSL17N-25-25C-A     WSL17N-25-25C-B                WSL17N-25-57C-A    WSL17N-25-57C-V

WSL17N-25-38C-A     WSL17N-25-38C-V                 WSL17N-25-77C-A   WSL17N-25-77C-V

WSL17N-25-38C-B     WSL17N-25-50C-A                 WSL17N-25-77C-B   WSL17N-25-103C-A

WSL17N-25-50C-V     WSL17N-25-57C-B

订货范例 >》> WSL17N-25-25-R40L+   长度(米或节数)+接头型号

25分隔片

固定接头类型及参数(见上表格)

| 移动端 主体 固定端 WSL17-25-25C WSL17-25-38C WSL17-25-50C WSL17-25-46C | 固定端 主体 移动端 WSL17-25-57C WSL17-25-77C WSL17-25-103C |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 04 |  |
|  |  | 23.8 25分隔片 |  |

订货范例 >》> WSL17-25-25-R40L+   长度(米或节数)+接头型号

25系列>》>桥式拖链外开式

25系列 >>封闭拖链两侧开

拖  链

拖  链

颜色   允许温度  附 件 黑色 -20°℃~120℃ 接 头

打开方式

两侧开

编码

WSL17W

类型 封闭

编码

WSL18

材质

PA6+GF30

类型 打开方式   材质   颜色  允许温度  附 件 桥式   外开  PA6+GF30 黑色 -20℃~120℃接头

示意图

示意图

主体

WSL

WSL

主体 接头

接头

每米节数=1000÷节距。

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

每米节数=1000÷节距。

|  |  | R; H; D; K. 55; 146; 119; 275. 75; 186; 139; 366. 100; 236; 164; 412. 125; 286; 189; 504. 150; 336; 214; 595. |
| --- | --- | --- |
| 适用于直径22mm以下线缆 节距= 46 mm, 每米节数=22,链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+" 安全量" 安装实际高度：H₅=H+36mm ( 负载1kg/m) |  |  |

|  |  | R; H; D; K. 40; 116; 104; 229. 55; 146; 119; 275. 75; 186; 139; 366. 100; 236; 164; 412. 125; 286; 189; 504. 150; 336; 214; 595. 200; 436; 264; 733. |
| --- | --- | --- |
| 适用于直径22mm 以下线缆 节距=46mm, 每米节数=22,链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+" 安全量" 安装实际高度：H=H+36mm ( 负载1kg/m) |  |  |

| 型号 |  | 内宽B | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B₂ | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H₁ |  |  |  |  |  |  | B | C | E | Fi | F2 |  |
| WSL18 | 25 | 25 | R55 R75 R100 R125 R150 R200 | L(两侧开) | 36 | 39.4 | 6.3x10.3 | 16 | 41.2 | 12 | 4.2 | 39.7 | WSL18-25-25C |
|  |  | 38 |  |  |  | 52.4 |  | 23 |  |  |  | 52.7 | WSL18-25-38C |
|  |  | 50 |  |  |  | 64.4 |  | 33 |  |  |  | 64.7 | WSL18-25-50C |
|  |  | 57 |  |  |  | 71.4 |  | 40 |  |  |  | 71.7 | WSL18-25-57C |
|  |  | 77 |  |  |  | 91.4 |  | 60 |  |  |  | 91.7 | WSL18-25-77C |
|  |  | 103 |  |  |  | 117.4 |  | 80 |  |  |  | 117.7 | WSL18-25-103C |

固定接头类型及参数(见上表格)

固定端 主体 移动端 固定端 移动端 O6.2 WSL18-25-38C WSL19-25-50C WSL18-25-57C WSL18-25-77C

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

| 型号 |  | 内宽B1 | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内 高 H₁ |  |  |  |  |  |  | B | C | E | F₂ | F₃ |  |
| WSL17W | 25 | 25 | R55 R75 R100 R125 R150 | W(外开) | 36 | 39.8 | 6.4×8 | 16 | 41.2 | 12 | 39.7 | 39.8 | WSL17W-25-25C-A |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.6x10.2 | 13.5 |  |  | 39.4 | 38.5 | WSL17W-25-25C-B |
|  |  | 38 |  |  |  | 52.8 | 6.3x10.3 | 23 |  |  | 52.7 | 52.8 | WSL17W-25-38C-A |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.2x12 | 25 |  |  | 52.7 | 52.8 | WSL17W-25-38C-V |
|  |  |  |  |  |  |  | 3x10.5 | 26 |  |  | 53.8 | 52.2 | WSL17W-25-38C-B |
|  |  | 50 |  |  |  | 64.8 | 6.3x10.3 | 33 |  |  | 64.7 | 64.8 | WSL17W-25-50C-A |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.2x12 | 36 |  |  | 64.7 | 64.8 | WSL17W-25-50C-V |
|  |  | 57 |  |  |  | 71.8 | 6.3x10.3 | 40 |  |  | 71.7 | 71.8 | WSL17W-25-57C-A |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.2x12 | 44 |  |  | 71.7 | 71.8 | WSL17W-25-57C-V |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.2x10.3 | 44 |  |  | 73 | 71 | WSL17W-25-57C-B |
|  |  | 77 |  |  |  | 91.8 | 6.3x10.3 | 60 |  |  | 91.7 | 91.8 | WSL17W-25-77C-A |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.2x12 | 65 |  |  | 91.7 | 91.8 | WSL17W-25-77C-V |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.2x10.2 | 57 |  |  | 90.7 | 90.7 | WSL17W-25-77C-B |
|  |  | 103 |  |  |  | 117.8 | 6.3×10.3 | 80 |  |  | 117.7 | 117.8 | WSL17W-25-103C-A |

订货范例 >> WSL18-25-38-R55L+   长度(米或节数)+接头型号

固定接头类型及参数(见上表格)

| 移动端 主体 固定端 WSL17W-25-25C-A WSL17W-25-25C-B WSL17W-25-38C-A WSL17W-25-38C-V WSL17W-25-38C-B WSL17W-25-50C-A WSL17W-25-50c-V WSL17W-25-57C-B | 固定端 主体 移动端 |  | 17.5 25分隔片 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | WSL17W-25-57C-A WSL17W-25-77C-A WSL17W-25-77C-B | WSL17W-25-57C-V WSL17W-25-77C-V WSL17W-25-103C-A |  |

订货范例 》》> WSL17W-25-25-R40L+   长度(米或节数)+接头型号

38

禁d   区 岛 晶

25系列 》>多彩桥式拖链两侧开

| 编码 | 类型 | 打开方式 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 附件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WSL19 | 多彩桥式 | 两侧开 | PA6+GF30 | 黑色 | -20℃~120℃ | 接头 |

示意图

主体  接头

每米节数=1000÷节距。

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

| R | H | D | K |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 120 | 106 | 230 |
| 55 | 150 | 121 | 276 |
| 75 | 190 | 141 | 368 |
| 100 | 240 | 166 | 414 |
| 125 | 290 | 191 | 506 |
| 150 | 340 | 216 | 598 |
| 200 | 440 | 266 | 736 |

适用于直径22mm 以下线缆      节距=46mm,  每米节数=22,链长=S/2+K,S=  行程距离，K=π×R+ "安全量"

安装实际高度：H,=H+40mm ( 负载1kg/m)

| 型号 |  | 内宽B1 | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H: |  |  |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F |  |
| WSL19 | 25 | 25 | R40 R55 R75 R100 R125 B150 R200 | L(两侧开) | 40 | 42 | 4.4 | 16 | 39 | 56.5 | 16 | 8.6 | 50.6 | WSL19-25-25C |
|  |  | 30 |  |  |  | 47 |  |  | 44 |  |  |  | 56 | WSL19-25-30C |
|  |  | 38 |  |  |  | 55 |  |  | 52 |  |  |  | 64 | WSL19-25-38C |
|  |  | 40 |  |  |  | 57 |  |  | 54 |  |  |  | 65.7 | WSL19-25-40C |
|  |  | 46 |  |  |  | 63 |  |  | 60 |  |  |  | 72 | WSL19-25-46C |
|  |  | 50 |  |  |  | 67 |  |  | 64 |  |  |  | 76 | WSL19-25-50C |
|  |  | 57 |  |  |  | 74 |  |  | 71 |  |  |  | 83 | WSL19-25-57C |
|  |  | 60 |  |  |  | 77 |  |  | 74 |  |  |  | 86 | WSL19-25-60C |
|  |  | 75 |  |  |  | 92 |  |  | 89 |  |  |  | 101 | WSL19-25-75C |
|  |  | 77 |  |  |  | 94 |  |  | 91 |  |  |  | 103 | WSL19-25-77C |
|  |  | 80 |  |  |  | 97 |  |  | 94 |  |  |  | 106 | WSL19-25-80C |
|  |  | 100 |  |  |  | 117 |  |  | 114.5 |  |  |  | 126 | WSL19-25-100C |
|  |  | 103 |  |  |  | 120 |  |  | 117 |  |  |  | 129 | WSL19-25-103C |

固定接头类型及参数(见上表格)

| 说明：此接头可另选孔距B=B1+12 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 移动端 主体 固定端 |  | 25分酒片 |

订货范例 >》>WSL19-25-25-R40L+   长度(米或节数)+接头型号

25系列》》多彩封闭拖链两侧开

| 编码 | 类型 | 打开方式 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 附件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WSL20□ | 多彩封闭 | 两侧开 | PA6+GF30 | 黑色 | -20℃~120℃ | 接头 |

示意图

主体 接头

每米节数=1000÷节距。

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

|  |  | R; H; D; K. 55; 150; 121; 276. 75; 190; 141; 368. 100; 240; 166; 414□. 125; 290; 191; 506. 150; 340; 216; 598. 200; 440; 266; 736. |
| --- | --- | --- |
| 适用于直径22mm以下线缆 节距=46mm, 每米节数=22,链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+ "安全量" 安装实际高度：H=H+40mm ( 负载1kg/m) |  |  |

| 型号 |  | 内宽B1 | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H1 |  |  |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F |  |
| WSL20 | 25 | 25□ | R55 R75 R100 R125 R150 R200 | L(两侧开) | 40 | 42 | 4.4 | 16 | 39 | 56 | 16 | 8.6 | 50.6 | WSL20-25-25C |
|  |  | 38□ |  |  |  | 55 |  |  | 52 |  |  |  | 63.7 | WSL20-25-38C |
|  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  | 65.5 | WSL20-25-40C |
|  |  | 50□ |  |  |  | 67 |  |  | 64 |  |  |  | 76二 | WSL20-25-50C |
|  |  | 57□ |  |  |  | 74 |  |  | 71 |  |  |  | 83 | WSL20-25-57C |
|  |  | 60□ |  |  |  | 77 |  |  | 74 |  |  |  | 86 | WSL20-25-60C |
|  |  | 75□ |  |  |  | 92 |  |  | 89 |  |  |  | 101 | WSL20-25-75C |
|  |  | 77 |  |  |  | 94 |  |  | 91 |  |  |  | 103 | WSL20-25-77C |
|  |  | 80 |  |  |  | 97 |  |  | 94 |  |  |  | 106 | WSL20-25-80C |
|  |  | 100□ |  |  |  | 117 |  |  | 114.5 |  |  |  | 126 | WSL20-25-100C |
|  |  | 103 |  |  |  | 120 |  |  | 117□ |  |  |  | 129 | WSL20-25-103C |

固定接头类型及参数(见上表格)

说明：此接头可另选孔距B=B1+12 移动端 主体 固定端

订货范例》WSL20-25-38-R55L+   长度(米或节数)+接头型号

禁 8 岛 品

禁d   区 岛 晶

30系列>》桥式拖链内开

| 编码 | 类型 | 打开方式 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 附件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WSL21NL | 桥式 | 内开 | PA6+GF30 | 黑色 | -20℃~120℃ | 接头 |

示意图

① 每米节数=1000÷节距。

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

|  |  | R; H; D; K. 55; 150; 124; 278. 75; 195; 144; 370. 100; 245; 169; 417. |
| --- | --- | --- |
| 适用于直径27mm 以下线缆 | 节距=46.3mm, 每米节数=22,链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+ "安全量" 安装实际高度：H₈=H+40mm (负载1kg/m) |  |

| 型号 |  | 内宽B | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H₃ |  |  |  |  |  |  | A | B | C | E |  |
| WSL21N | 30 | 38 | R55 R75 100 | N(内开) | 40 | 54 | 6.2x9.7[ | 25 | 53 | 46 | 12 | WSL21N-30-38C |
|  |  | 50 |  |  |  | 66 |  | 37 | 65 |  |  | WSL21N-30-50C |
|  |  | 75 |  |  |  | 91 |  | 62 | 90 |  |  | WSL21N-30-75C |

固定接头类型及参数(见上表格)

30系列》>桥式拖链外开

编码

WSL21W

类型 打开方式  材质   颜色  允许温度 附 件 桥式  外开 PA6+GF30黑色-20℃~120℃接头

示意图

主体

接头

每米节数=1000÷节距。

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

| 适用于直径27mm 以下线缆 | 节距=46.3mm, 每米节数=22,链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+ "安全量" 安装实际高度：H₈=H+40mm ( 负载1kg/m) |
| --- | --- |

| 型号 |  | 内宽B | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H₂ |  |  |  |  |  |  | A | B | C | E |  |
| WSL21W | 30 | 38 | R55 R75 100 | W(外开) | 40 | 54 | 6.2x9.7[ | 25 | 53 | 46 | 12 | WSL21W-30-38C |
|  |  | 50 |  |  |  | 66 |  | 37 | 65 |  |  | WSL21W-30-50C |
|  |  | 75 |  |  |  | 91 |  | 62 | 90 |  |  | WSL21W-30-75C |

固定接头类型及参数(见上表格)

|  | 9.7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

订货范例 》 WSL21N-30-38-R55N+    长度(米或节数)+接头型号

订货范例 >> WSL21W-30-38-R55W+    长度(米或节数)+接头型号

| R | H | D | K |
| --- | --- | --- | --- |
| 55 | 150 | 124 | 278 |
| 75 | 195 | 144 | 370 |
| 100 | 245 | 169 | 417 |

激吁：8 品 品   心  8ce

禁 8 岛 品 體心     网

30系列》>多彩桥式拖链两侧开

| 编码 | 类型 | 打开方式 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 附件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WSL21 | 多彩桥式 | 两侧开 | PA6+GF30 | 黑色 | -20℃~120℃ | 接头 |

示意图

主体 接头

每米节数=1000÷节距。

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

30系列》>多彩封闭拖链两侧开

打开方式                  允许温度

两侧开 PA6+GF30 黑色 -20℃~120℃

示意图

接头

每米节数=1000÷节距。

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

| 适用于直径27mm以下线缆 | 安装实际高度：H₄=H+45mm ( 负载1kg/m) |
| --- | --- |

| 型号 |  | 内宽B | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽Bz | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H₂ |  |  |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F |  |
| WSL21 | 30 | 25 | R55 R75 R100 R125 R150 R200 | L(两侧开) | 45 | 45 | 5 | 18 | 41 | 61.4 | 18 | 11 | 54.4 | WSL21-30-25C |
|  |  | 30 |  |  |  | 50 |  |  | 46 |  |  |  | 59.4 | WSL21-30-30C |
|  |  | 38 |  |  |  | 58 |  |  | 54 |  |  |  | 67.4 | WSL21-30-38C |
|  |  | 40 |  |  |  | 60 |  |  | 56 |  |  |  | 69.4 | WSL21-30-40C |
|  |  | 60 |  |  |  | 66 |  |  | 62 |  |  |  | 75.4 | WSL21-30-46C |
|  |  | 50 |  |  |  | 70 |  |  | 66 |  |  |  | 79.4 | WSL21-30-50C |
|  |  | 57 |  |  |  | 77 |  |  | 73 |  |  |  | 86.4 | WSL21-30-57C |
|  |  | 60 |  |  |  | 80 |  |  | 76 |  |  |  | 89.4 | WSL21-30-60C |
|  |  | 75 |  |  |  | 95 |  |  | 91 |  |  |  | 104.4 | WSL21-30-75C |
|  |  | 77 |  |  |  | 97 |  |  | 93 |  |  |  | 106.4I | WSL21-30-77C |
|  |  | 100 |  |  |  | 120 |  |  | 116 |  |  |  | 129.4 | WSL21-30-100C |
|  |  | 103 |  |  |  | 123 |  |  | 119 |  |  |  | 132.4 | WSL21-30-103C |

固定接头类型及参数(见上表格)

30分隔片

订货范例 >》> WSL21-30-25-R55L+  长度(米或节数)+接头型号

| 型号 |  | 内宽B: | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H1 |  |  |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F |  |
| WSL22 | 30 | 25 | R55 R75 R100 R125 R150 R200 | L(两侧开) | 45 | 45 | 5 | 18 | 41 | 61.4 | 18 | 11 | 54.4 | WSL22-30-25C |
|  |  | 38 |  |  |  | 58 |  |  | 54 |  |  |  | 67.4 | WSL22-30-38C |
|  |  | 50 |  |  |  | 70 |  |  | 66 |  |  |  | 79.4 | WSL22-30-50C |
|  |  | 57 |  |  |  | 77 |  |  | 73 |  |  |  | 86.4 | WSL22-30-57C |
|  |  | 60 |  |  |  | 80 |  |  | 76 |  |  |  | 89.4 | WSL22-30-60C |
|  |  | 75 |  |  |  | 95 |  |  | 91 |  |  |  | 104.4 | WSL22-30-75C |
|  |  | 77 |  |  |  | 97 |  |  | 93 |  |  |  | 106.4 | WSL22-30-77C |
|  |  | 100 |  |  |  | 120 |  |  | 116 |  |  |  | 129.4 | WSL22-30-100C |
|  |  | 103 |  |  |  | 123 |  |  | 119 |  |  |  | 132.4 | WSL22-30-103C |

固定接头类型及参数(见上表格)

|  |  | 固定端 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

订货范例 >》> WSL22-30-38-R55L+  长度(米或节数)+接头型号

| 适用于直径22mm 以下线缆 |  | R; H□; D; K. 55; 150; 124; 278□. 75; 195; 144; 370□. 100; 245; 169; 417. 125; 295; 194; 509. 150; 345; 219; 602. 200; 445; 269; 741. |
| --- | --- | --- |
|  | 节距=46.3mm, 每米节数=22,链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+" 安全量" 安装实际高度：H₂=H+45mm ( 负载1kg/m) |  |

| R | H□ | D | K |
| --- | --- | --- | --- |
| 55 | 150 | 124 | 278 |
| 75 | 195 | 144 | 370 |
| 100 | 245 | 169 | 417□ |
| 125 | 295 | 194 | 509 |
| 150 | 345 | 219 | 602 |
| 200 | 445 | 269 | 741 |

禁d  区岛晶

30系列>>全黑封闭拖链两侧开

30系列》>全黑桥式拖链两侧开

打开方式                  允许温度

WSL22H 全黑封闭 两侧开 PA6+GF30 黑色 -20℃~120℃

编码     类型  打开方式  材 质   颜 色  允许温度 附 件

W SL21H全黑桥式两侧开 PA6+GF30黑色-20℃~120℃接头

示意图

示意图

主 体

接头

每米节数=1000÷节距。

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

每米节数=1000÷节距。

K=TxR+安全量

| R | H | D | K |
| --- | --- | --- | --- |
| 55 | 150□ | 124 | 278□ |
| 75 | 195 | 144 | 370 |
| 100 | 245 | 169 | 417□ |

节距=46mm,  每米节数=22,链长=S/2+K,S=  行程距离，K=π×R+ "安全量" 安装实际高度：H₅= H+45mm ( 负载1kg/m)

适用于直径27mm 以下线缆

| 型号 |  | 内宽B1 | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H₁ |  |  |  |  |  |  | A | B□ | C | D | E | F |  |
| WSL22H | 30 | 25 | R55 R75 R100 | L(两侧开) | 45 | 43.5 | 5.7 | 15 | 37.2 | 61 | 17 | 12 | 54 | wSL22H-30-25C |
|  |  | 38 |  |  |  | 56.5 |  |  | 50.5 |  |  |  | 67.4 | WSL22H-30-38C |
|  |  | 40 |  |  |  | 58.5 |  |  | 52.5 |  |  |  | 69.4下 | WSL22H-30-40C |
|  |  | 50 |  |  |  | 68.5 |  |  | 62.5 |  |  |  | 79.4下 | WSL22H-30-50C |
|  |  | 57 |  |  |  | 75.5 |  |  | 69.5 |  |  |  | 86.4 | WSL22H-30-57C |
|  |  | 60 |  |  |  | 78.5 |  |  | 72.5 |  |  |  | 89.4 | WSL22H-30-60C |
|  |  | 75 |  |  |  | 93.5 |  |  | 87.5 |  |  |  | 104.4 | WSL22H-30-75C |
|  |  | 77 |  |  |  | 95.5 |  |  | 89.5 |  |  |  | 106.4 | WSL22H-30-77C |
|  |  | 80 |  |  |  | 98.5 |  |  | 92.5 |  |  |  | 120.4 | WSL22H-30-80C |
|  |  | 100 |  |  |  | 118.5 |  |  | 112.5 |  |  |  | 129.4 | WSL22H-30-100C |
|  |  | 103 |  |  |  | 121.5 |  |  | 115.5l |  |  |  | 132.4 | WSL22H-30-103C |

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

| 适用于直径27mm以下线缆 |  | R; H; D; K□. 55; 150; 124; 278. 75; 195; 144; 370. 100; 245; 169; 417. |
| --- | --- | --- |
|  | 节距=46mm, 每米节数=22,链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+ "安全量' 安装实际高度：H₂=H+45mm ( 负载1kg/m) |  |

| 型号 |  | 内宽B | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高Hi |  |  |  |  |  |  | A | B | C | D |  | F |  |
| WSL21H | 30 | 25 | R55 R75 R100 | L(两侧开) | 45 | 43.5 | 5.7 | 15 | 37.2 | 61 | 17 | 12 | 54 | WSL21H-30-25C |
|  |  | 30 |  |  |  | 48.5 |  |  | 42.5 |  |  |  | 59.4 | WSL21H-30-30C |
|  |  | 38 |  |  |  | 56.5 |  |  | 50.5 |  |  |  | 67.4 | WSL21H-30-38C |
|  |  | 40二 |  |  |  | 58.5 |  |  | 52.5 |  |  |  | 69.4 | wSL21H-30-40C |
|  |  | 46 |  |  |  | 64.5 |  |  | 58.2 |  |  |  | 75 | WSL21H-30-36C |
|  |  | 50 |  |  |  | 68.5 |  |  | 62.5□ |  |  |  | 79.4 | WSL21H-30-50C |
|  |  | 57□ |  |  |  | 75.5 |  |  | 69.5 |  |  |  | 86.4 | WSL21H-30-57C |
|  |  | 60 |  |  |  | 78.5 |  |  | 72.5 |  |  |  | 89.4 | WSL21H-30-60C |
|  |  | 75 |  |  |  | 93.5 |  |  | 87.5 |  |  |  | 104.4 | WSL21H-30-75C |
|  |  | 77 |  |  |  | 95.5 |  |  | 89.5□ |  |  |  | 106.4 | WSL21H-30-77C |
|  |  | 80 |  |  |  | 98.5 |  |  | 92.5 |  |  |  | 120 | WSL21H-30-80C |
|  |  | 100 |  |  |  | 118.5 |  |  | 112.5] |  |  |  | 128.4 | WSL21H-30-100C |
|  |  | 103 |  |  |  | 121.5 |  |  | 115.5l |  |  |  | 132.4 | WSL21H-30-103C |

固定接头类型及参数(见上表格)

主体      固定端

固定接头类型及参数(见上表格)

| 固定端 | 36.5 |
| --- | --- |
|  | 30分隔片 |

订货范例 >》> WSL22-30-38-R55L+  长度(米或节数)+接头型号

订货范例 >》> WSL21H-30-25-R55L+  长度(米或节数)+接头型号

禁d  区岛晶

鬻d  8  品

35系列》>桥式拖链两侧开

每米节数=1000÷节距。

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

| 编码 | 类型 | 打开方式 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 附件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WSL23 | 桥式 | 两侧开 | PA6+GF30 | 黑色 | -20℃~120℃ | 接头 |

示意图

主体 接头

35系列》>封闭拖链两侧开

| 编码 | 类型 | 打开方式 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 附件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WSL24 | 封闭 | 两侧开 | PA6+GF30 | 黑色 | -20℃~120℃ | 接头 |

示意图

主体 接头

每米节数=1000÷节距。

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

WSL

适用于直径32mm 以下线缆

| R | H | D | K |
| --- | --- | --- | --- |
| 75 | 205 | 166 | 378 |
| 100 | 255 | 191 | 441 |
| 125□ | 305 | 216 | 567 |
| 150 | 355 | 241 | 630 |
| 200 | 455 | 291 | 756 |

节距=63mm,  每米节数=16,链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+ "安全量" 安装实际高度：H₂=H+55.4mm ( 负载1kg/m)

适用于直径32mm 以下线缆

| R | H | D | K |
| --- | --- | --- | --- |
| 75 | 205 | 166 | 378 |
| 100 | 255 | 191 | 441 |
| 125 | 305 | 216 | 567 |
| 150 | 355 | 241 | 630 |
| 200 | 455 | 291 | 756 |

节距=63mm,  每米节数=16,链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+ "安全量" 安装实际高度：H=H+56mm  ( 负载1kg/m)

| 型号 |  | 内宽B1 | 弯曲半径R | 款式 | 外 高 H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H |  |  |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F |  |
| WSL23 | 35 | 50 | R75 R100 R125 R150 R200 R250 | L(两侧开) | 55 | 71 | 6 | 24 | 64 | 75 | 26 | 13 | 80 | WSL23-35-50C |
|  |  | 60 |  |  |  | 81 |  |  | 74 |  |  |  | 90 | WSL23-35-60C |
|  |  | 75 |  |  |  | 96 |  |  | 89 |  |  |  | 105 | WSL23-35-75C |
|  |  | 90 |  |  |  | 111 |  |  | 104 |  |  |  | 120 | WSL23-35-90C |
|  |  | 100 |  |  |  | 121 |  |  | 114 |  |  |  | 130 | WSL23-35-100C |
|  |  | 125□ |  |  |  | 146 |  |  | 139 |  |  |  | 155 | wSL23-35-125C |
|  |  | 130 |  |  |  | 151 |  |  | 144 |  |  |  | 160 | wSL23-35-130C |
|  |  | 150 |  |  |  | 171 |  |  | 164 |  |  |  | 180 | WSL23-35-150C |
|  |  | 175 |  |  |  | 196 |  |  | 189 |  |  |  | 203 | WSL23-35-175C |
|  |  | 200 |  |  |  | 221 |  |  | 214 |  |  |  | 230 | wSL23-35-200C |
|  |  | 250 |  |  |  | 271 |  |  | 264 |  |  |  | 280 | WSL23-35-250C |
|  |  | 300 |  |  |  | 321 |  |  | 314 |  |  |  | 330 | WSL23-35-300C |

固定接头类型及参数(见上表格)

D=22

说明：此接头可另选孔距A=22.5

固定端

35分隔片

订货范例 》>WSL23-35-50-R75L+   长度(米或节数)+接头型号

| 型号 |  | 内宽B: | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  | 接头型号 | 分隔片 |
| 编码 | 内高Hi |  |  |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F |  |  |
| WSL24 | 35 | 50 | R75 R100 R125 R150 R230 | L(两侧开) | 55 | 71 | 6 | 24 | 64 | 75 | 26 | 13 | 77 | WSL24-35-50C | FGPⅡ |
|  |  | 60 |  |  |  | 82 |  |  | 74 |  |  |  | 87 | WSL24-35-60C | FGPI |
|  |  | 75 |  |  |  | 96 |  |  | 89 |  |  |  | 102 | WSL24-35-75C | FGPI |
|  |  | 100 |  |  |  | 121 |  |  | 114 |  |  |  | 127 | WSL24-35-100C | FGPI |
|  |  | 125 |  |  |  | 146 |  |  | 139 |  |  |  | 152 | WSL24-35-125C | FGPⅡ |
|  |  | 130 |  |  |  | 151 |  |  | 144 |  |  |  | 157 | WSL24-35-130C | FGPⅡ |
|  |  | 150 |  |  |  | 171 |  |  | 164 |  |  |  | 177 | WSL24-35-150C | FGPI |

固定接头类型及参数(见上表格)

说明：此接头可另选孔距A=22.5    D=22

订货范例 》> WSL24-35-50-R75L+   长度(米或节数)+接头型号

WSL

打开方式                 允许温度

多彩封闭  两侧开 PA6+GF30 黑色-2

示意图

接头

35系列》>多彩桥式拖链两侧开                                                                                          35系列》多彩封闭拖链两侧开

| 编码 | 类型 | 打开方式 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 附件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WSL25 | 多彩桥式 | 两侧开 | PA6+GF30 | 黑色 | -20℃~120℃ | 接头 |

示意图

主体 接头

每米节数=1000÷节距。

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

每米节数=1000÷节距。

① 拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

| R | H□ | D | K□ |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | 175 | 150 | 315 |
| 75 | 205□ | 165 | 376 |
| 100 | 255 | 190 | 440 |
| 125 | 305 | 215 | 566□ |
| 150 | 355 | 240 | 629 |
| 200 | 455 | 290 | 755 |

适用于直径32mm以下线缆       节距=62.9mm,   每米节数=16,链长=S/2+K,S=  行程距离，K=π×R+" 安全量"

安装实际高度：H=H+55mm   ( 负载1kg/m)

适用于直径32mm以下线缆

移 动 端

固定端

弯曲半径R

626

| R | H | D | K |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | 175 | 150 | 376 |
| 75 | 205 | 165 | 376 |
| 100 | 255 | 190 | 501 |
| 125 | 305 | 215 | 563 |
| 150 | 355 | 240 | 626 |
| 200 | 455 | 290 | 814 |

节距=62.6mm,  每米节数=16,链长=S/2+K,S=    行程距离，K=π×R+" 安全量" 安装实际高度：H₆=H+55mm ( 负载1kg/m)

| 型号 |  | 内宽B | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H |  |  |  |  |  |  | A | B | C1 | C₂ | D | E | E₂ | F |  |
| WSL25 | 35 | 50□ | R60 R75 R100 R125 R150 R200 R250 R300 | L(两侧开) | 55 | 73 | 6 | 24- | 66 | 77 | 79 | 26 | 16 | 17.5 | 79.5 | WSL25-35-50C |
|  |  | 60 |  |  |  | 83 |  |  | 76 |  |  |  |  |  | 89.5 | WSL25-35-60C |
|  |  | 75 |  |  |  | 98 |  |  | 91 |  |  |  |  |  | 104.5 | WSL25-35-75C |
|  |  | 90□ |  |  |  | 113 |  |  | 106 |  |  |  |  |  | 119.5 | WSL25-35-90C |
|  |  | 100 |  |  |  | 123 |  |  | 116 |  |  |  |  |  | 129.5 | WSL25-35-100C |
|  |  | 125 |  |  |  | 148 |  |  | 141 |  |  |  |  |  | 154.5 | WSL25-35-125C |
|  |  | 130 |  |  |  | 153 |  |  | 146 |  |  |  |  |  | 159.5 | WSL25-35-130C |
|  |  | 150 |  |  |  | 173 |  |  | 166 |  |  |  |  |  | 179.5 | WSL25-35-150C |
|  |  | 175 |  |  |  | 198 |  |  | 191 |  |  |  |  |  | 204.5 | WSL25-35-175C |
|  |  | 200 |  |  |  | 223 |  |  | 216 |  |  |  |  |  | 229.5 | WSL25-35-200C |
|  |  | 250 |  |  |  | 273 |  |  | 266 |  |  |  |  |  | 279.5 | WSL25-35-250C |
|  |  | 300 |  |  |  | 323 |  |  | 316 |  |  |  |  |  | 329.5 | WSL25-35-300C |

固定接头类型及参数(见上表格)

| 型号 |  | 内宽B | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  |  |  | 接头型号 | 分隔片 |
| 编码 | 内高H |  |  |  |  |  |  | A | B | C₁ | C2 | D | E1 | E2 | F |  |  |
| WSL26 | 35 | 50 | R75 R100 R125 R150 R200 R250 R300 | L(两侧开) | 55 | 73 | 6 | 24 | 66 | 77 | 79 | 26 | 16 | 17.5 | 79.5 | WSL26-35-50C | FGPⅡ |
|  |  | 60 |  |  |  | 83 |  |  | 76 |  |  |  |  |  | 89.5 | WSL26-35-60C | FGPⅡ |
|  |  | 75□ |  |  |  | 98 |  |  | 91 |  |  |  |  |  | 104.5工 | WSL26-35-75C | FGPI |
|  |  | 100 |  |  |  | 123 |  |  | 116 |  |  |  |  |  | 129.5 | WSL26-35-100C | FGPI |
|  |  | 125 |  |  |  | 148 |  |  | 141 |  |  |  |  |  | 154.5 | WSL26-35-125C | FGPI |
|  |  | 130 |  |  |  | 153 |  |  | 146 |  |  |  |  |  | 159.5 | WSL26-35-130C | FGPⅡ |
|  |  | 150 |  |  |  | 173 |  |  | 166 |  |  |  |  |  | 179.5 | WSL26-35-150C | FGPⅡ |

固定接头类型及参数(见上表格)

订货范例 》> WSL26-35-50-R60L+  长度(米或节数)+接头型号

订货范例>》> WSL25-35-50-R60L+   长度(米或节数)+接头型号

45系列》>封闭拖链两侧开

45系列》>桥式拖链两侧开

| 编码 | 类型 | 打开方式 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 附件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WSL27 | 桥式 | 两侧开 | PA6+GF30 | 黑色 | -20℃~120℃ | 接头 |

允许温度

-20℃~120℃ 接 头

打开方式

两侧开  PA6+GF30

示意图

示意图

主体 接头

接头

wSL

每米节数=1000÷节距。

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

每米节数=1000÷节距。

|  |  | R; H; D; K□. 75; 217; 180; 428. 100; 267; 205; 500. 125; 317; 230; 571. 150; 367; 255; 643. 200; 467; 305; 785. 250; 567; 355; 928. |
| --- | --- | --- |
| 适用于直径40mm以下线缆 节距=71.4mm, 每米节数=14,链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+" 安全量" 安装实际高度：H₅=H+67mm ( 负载2.2kg/m) |  |  |

| 型号 |  | 内宽B | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  | 接头型号 | 分隔片 |
| 编码 | 内高H |  |  |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F |  |  |
| WSL28 | 45 | 50 | R100 R125 R150 R200 R250 | L(两侧开) | 67 | 83 | 6 | 24 | 66 | 93 | 26 | 13.7 | 83 | WSL28-45-50C | - |
|  |  | 60 |  |  |  | 93 |  |  | 76 |  |  |  | 93 | WSL28-45-60C |  |
|  |  | 75□ |  |  |  | 108 |  |  | 91 |  |  |  | 108 | WSL28-45-75C | FGPI |
|  |  | 100 |  |  |  | 133 |  |  | 116 |  |  |  | 133 | WSL28-45-100C | FGPI |
|  |  | 125 |  |  |  | 158 |  |  | 141 |  |  |  | 158 | WSL28-45-125C | FGPⅡ |
|  |  | 150 |  |  |  | 183 |  |  | 166 |  |  |  | 183 | WSL28-45-150C | FGPI |
|  |  | 175 |  |  |  | 208 |  |  | 191 |  |  |  | 208 | WSL28-45-175C | FGPI |
|  |  | 200 |  |  |  | 233 |  |  | 216 |  |  |  | 233 | WSL28-45-200C | FGPI |

固定接头类型及参数(见上表格)

固定端  主体   移动端

11

|  | FGPI |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | FGPIⅡ |

① 拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

|  |  | R; H□; D; K. 100; 267; 205; 500□. 125; 317; 230; 571□. 150; 367; 255; 643. 200; 467; 305; 785. 250; 567; 355; 928□. |
| --- | --- | --- |
| 适用于直径40mm以下线缆 节距=71.4mm, 每米节数=14,链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+"安全量" 安装实际高度：H₂=H+67mm ( 负载2.2kg/m) |  |  |

| 型号 |  | 内宽B | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H₁ |  |  |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F |  |
| WSL27 | 45 | 50 | R75 R100 R125 R150 R200 R250 | L(两侧开) | 67 | 77 | 6 | 24 | 66 | 93 | 26 | 13.7 | 83 | WSL27-45-50C |
|  |  | 60 |  |  |  | 87 |  |  | 76 |  |  |  | 93 | WSL27-45-60C |
|  |  | 75 |  |  |  | 102 |  |  | 91 |  |  |  | 108 | WSL27-45-75C |
|  |  | 90 |  |  |  | 117 |  |  | 106 |  |  |  | 123 | WSL27-45-90C |
|  |  | 100 |  |  |  | 127 |  |  | 116 |  |  |  | 133 | WSL27-45-100C |
|  |  | 125 |  |  |  | 152 |  |  | 141 |  |  |  | 158 | WSL27-45-125C |
|  |  | 130 |  |  |  | 157 |  |  | 146 |  |  |  | 163 | WSL27-45-130C |
|  |  | 150 |  |  |  | 177 |  |  | 166 |  |  |  | 183 | WSL27-45-150C |
|  |  | 175 |  |  |  | 202 |  |  | 191 |  |  |  | 208 | WSL27-45-175C |
|  |  | 200 |  |  |  | 227 |  |  | 216 |  |  |  | 233 | WSL27-45-200C |
|  |  | 250 |  |  |  | 277 |  |  | 266 |  |  |  | 283 | WSL27-45-250C |
|  |  | 300 |  |  |  | 327 |  |  | 316 |  |  |  | 333 | WSL27-45-300C |

订货范例 >》> WSL28-45-50-R75L+   长度(米或节数)+接头型号

固定接头类型及参数(见上表格)

| 固定端 主体 移动端 | 45分隔片 |
| --- | --- |

订货范例 >》> WSL27-45-50-R75L+   长度(米或节数)+接头型号

8 晶 品

× 竭 品

wSL

45系列》>多彩桥式拖链两侧开

45系列》>多彩封闭拖链两侧开

| 编码 | 类型 | 打开方式 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 附件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WSL29 | 多彩桥式 | 两侧开 | PA6+GF30 | 黑色 | -20℃~120℃ | 接头 |

材质          允许温度

打开方式 两侧开

-20°℃~120℃接

示意图

示意图

主体 接头

WSL

每米节数=1000÷节距。

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

每米节数=1000÷节距。

| R | H | D | K |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 265 | 204 | 500□ |
| 125 | 315 | 229 | 571 |
| 150 | 365 | 254 | 643 |
| 200 | 465 | 304 | 785 |
| 250 | 565 | 354 | 928 |

移 动 端

固定端

714

节距=71.4mm,  每米节数=14,链长=S/2+K,S= 安装实际高度：H₆=H+65mm ( 负载2.2kg/m)

适用于直径40mm 以下线缆

行程距离，K=π×R+" 安全量"

| 型号 |  | 内宽B | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  | 接头型号 | 分隔片 |
| 编码 | 内高H |  |  |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F |  |  |
| WSL30 | 45 | 50 | R100 R125 R150 R200 R250 | L(两侧开) | 65 | 76 | 6 | 24 | 67 | 84 | 26 | 16 | 84.4 | WSL30-45-50C | - |
|  |  | 60 |  |  |  | 86 |  |  | 77 |  |  |  | 94.4 | WSL30-45-60C |  |
|  |  | 75□ |  |  |  | 101 |  |  | 92 |  |  |  | 109.4 | WSL30-45-75C | FGPI |
|  |  | 100 |  |  |  | 128 |  |  | 117 |  |  |  | 134.4 | WSL30-45-100C | FGPI |
|  |  | 125 |  |  |  | 151 |  |  | 142 |  |  |  | 159.4 | WSL30-45-125C | FGPⅡ |
|  |  | 150 |  |  |  | 176 |  |  | 167 |  |  |  | 184.4 | WSL30-45-150C | FGPI |
|  |  | 175 |  |  |  | 201 |  |  | 192 |  |  |  | 209.4 | WSL30-45-175C | FGPⅡ |
|  |  | 200 |  |  |  | 226 |  |  | 217 |  |  |  | 234.4 | WSL30-45-200C | FGPI |

固定接头类型及参数(见上表格)

主体    移动端

(

|  | FGPI FGPⅡ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

|  |  | R; H□; D; K. 75; 215; 179; 428. 100; 265; 204; 500. 125; 315; 229; 571. 150; 365; 254; 643□. 200; 465; 304; 785. 250; 565; 354; 928. |
| --- | --- | --- |
| 适用于直径40mm以下线缆 节距=71.4mm, 每米节数=14,链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+"安全量" 安装实际高度：H₅=H+65mm ( 负载2.2kg/m) |  |  |

| 型号 |  | 内宽B | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H |  |  |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F |  |
| WSL29 | 45 | 50 | R75 R100 R125 R150 R200 R250 | L(两侧开) | 65 | 76 | 6 | 24 | 67 | 84 | 26 | 16 | 84.4 | WSL29-45-50C |
|  |  | 60 |  |  |  | 86 |  |  | 77 |  |  |  | 94.4 | WSL29-45-60C |
|  |  | 75 |  |  |  | 101 |  |  | 92 |  |  |  | 109.4 | WSL29-45-75C |
|  |  | 90 |  |  |  | 116 |  |  | 107 |  |  |  | 124.4 | WSL29-45-90C |
|  |  | 100 |  |  |  | 126 |  |  | 117 |  |  |  | 134.4 | WSL29-45-100C |
|  |  | 125 |  |  |  | 151 |  |  | 142 |  |  |  | 159.4 | WSL29-45-125C |
|  |  | 130 |  |  |  | 156 |  |  | 147 |  |  |  | 164.4 | WSL29-45-130C |
|  |  | 150 |  |  |  | 176 |  |  | 167 |  |  |  | 184.4 | WSL29-45-150C |
|  |  | 175 |  |  |  | 201 |  |  | 192 |  |  |  | 209.4 | WSL29-45-175C |
|  |  | 200 |  |  |  | 226 |  |  | 217 |  |  |  | 234.4 | WSL29-45-200C |
|  |  | 250 |  |  |  | 276 |  |  | 267 |  |  |  | 284.4 | WSL29-45-250C |
|  |  | 300 |  |  |  | 326 |  |  | 317 |  |  |  | 334.4 | WSL29-45-300C |

订货范例 >> WSL30-45-50-R75L+   长度(米或节数)+接头型号

固定接头类型及参数(见上表格)

| AF | 45分隔片 |
| --- | --- |

订货范例 >》> WSL29-45-50-R75L+   长度(米或节数)+接头型号

d     区

d  岛  品

55系列》>桥式拖链两侧开                                                                                                 5 5 系 列>》》封闭拖链两侧开

拖  链

拖  链

打开方式   材质   颜色  允许温度  附 件 两侧开 PA6+GF30 黑色 -20℃~120℃接 头

类型 封闭

编码

WSL32

示意图

主体 接头

WSL

WSL

允许温度  附件 -20℃~120℃接 头

示意图

主体 接头

材质

PA6+GF30

打开方式 两侧开

编码  WSL31

类型 桥式

颜色 黑色

每米节数=1000÷节距。

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

每米节数=1000÷节距。

K=πxR+安全量

476

H=H+76

固定端

| 适用于直径50mm以下线缆 | 移动端 弯曲半径R | R; H; D; K. 100; 277; 210; 500. 125; 327; 235; 571. 150; 377; 260; 643. 200; 477; 310; 785. 250; 577; 410; 1142. |
| --- | --- | --- |
|  | 节距=71.4mm, 每米节数=14,链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+" 安全量" 安装实际高度：H=H+76mm ( 负载2.2kg/m) |  |

| 型号 |  | 内宽B | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  |  | 接头型号 | 分隔片 |
| 编码 | 内高H₁ |  |  |  |  |  |  | A | B | C₁ | C₂ | D | E | F |  |  |
| WSL32 | 55 | 50 | 3 | L(两侧开) | 76 | 78 | 6.6 | 30 | 69 | 93 | 100 | 30 | 13.7 | 83 | WSL32-55-50C | - |
|  |  | 60 |  |  |  | 88 |  |  | 79 |  |  |  |  | 93 | WSL32-55-60C | - |
|  |  | 75 |  |  |  | 103 |  |  | 94 |  |  |  |  | 108 | WSL32-55-75C | FGPI |
|  |  | 100 |  |  |  | 128 |  |  | 119 |  |  |  |  | 133 | WSL32-55-100C | FGPI |
|  |  | 125 |  |  |  | 153 |  |  | 144 |  |  |  |  | 158 | WSL32-55-125C | FGPⅡ |
|  |  | 150 |  |  |  | 178 |  |  | 169 |  |  |  |  | 183 | WSL32-55-150C | FGPⅡ |
|  |  | 175 |  |  |  | 203 |  |  | 194 |  |  |  |  | 208 | WSL32-55-175C | FGPIⅡ |
|  |  | 200 |  |  |  | 228 |  |  | 219 |  |  |  |  | 233 | WSL32-55-200C | FGPⅡ |

固定接头类型及参数(见上表格)

63.4

| 61.8 |  |
| --- | --- |
| FGPI | FGPI |

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

K=TxR+安全量 =H+76 移动端 弯曲半径R 固定端 R; H; D; K. 75; 227; 185; 428. 100; 277; 210; 500. 125; 327; 235; 571. 150; 377; 260; 643. 200; 477; 310; 785. 250; 577; 410; 1142. 适用于直径50mm以下线缆 节距=71.4mm, 每米节数=14,链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+ "安全量" 安装实际高度：H=H+76mm ( 负载2.2kg/m)

| 型号 |  | 内宽B | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H₁ |  |  |  |  |  |  | A | B | C₁ | C₂ | D | E | F |  |
| WSL31 | 55 | 50 | R75 R100 R125 R150 R200 R300 | L(两侧开) | 76 | 78 | 6.6 | 30 | 69 | 93 | 100 | 30 | 13.7 | 83 | WSL31-55-50C |
|  |  | 60 |  |  |  | 88 |  |  | 79 |  |  |  |  | 93 | WSL31-55-60C |
|  |  | 75 |  |  |  | 103 |  |  | 94 |  |  |  |  | 108 | WSL31-55-75C |
|  |  | 90 |  |  |  | 118 |  |  | 109 |  |  |  |  | 123 | WSL31-55-90C |
|  |  | 100 |  |  |  | 128 |  |  | 119 |  |  |  |  | 133 | WSL31-55-100C |
|  |  | 125 |  |  |  | 153 |  |  | 144 |  |  |  |  | 158 | WSL31-55-125C |
|  |  | 130 |  |  |  | 158 |  |  | 149 |  |  |  |  | 163 | WSL31-55-130C |
|  |  | 150 |  |  |  | 178 |  |  | 169 |  |  |  |  | 183 | WSL31-55-150C |
|  |  | 175 |  |  |  | 203 |  |  | 194 |  |  |  |  | 208 | WSL31-55-175C |
|  |  | 200 |  |  |  | 228 |  |  | 219 |  |  |  |  | 233 | WSL31-55-200C |
|  |  | 250 |  |  |  | 278 |  |  | 269 |  |  |  |  | 283 | WSL31-55-250C |
|  |  | 300 |  |  |  | 328 |  |  | 319 |  |  |  |  | 333 | WSL31-55-300C |

WSL32-55-50-R75L+   长度(米或节数)+接头型号

固定接头类型及参数(见上表格)

| 固定端 主体 移动端 | 3.5 32.4 55分隔片 |
| --- | --- |

订货范例 >》> WSL31-55-50-R75L+   长度(米或节数)+接头型号

融dG:8岛 品

d     区 岛 涡

5 5 系 列》>多彩桥式拖链两侧开

| 编码 | 类型 | 打开方式 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 附件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WSL33 | 多彩桥式 | 两侧开 | PA6+GF30 | 黑色 | -20℃~120℃ | 接头 |

示意图

主体 接头

每米节数=1000÷节距。

250  575  409 1142

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

| R | H | D | K |
| --- | --- | --- | --- |
| 75 | 225 | 184 | 428 |
| 100 | 275 | 209 | 500 |
| 125 | 325 | 234 | 571 |
| 150 | 375 | 259 | 643 |
| 200 | 475 | 309 | 785 |

适用于直径50mm以下线缆     节距=71.4mm,  每米节数=14,链长=S/2+K,S=  行程距离，K=π×R+" 安全量"

安装实际高度：H₅=H+75mm ( 负载2.2kg/m)

| 型号 |  | 内宽B | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H₂ |  |  |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F |  |
| WSL33 | 55 | 50 | R75 R100 R125 R150 R200 R250 R300 | L(两侧开) | 75 | 82 | 6.6 | 30 | 69 | 101.3 | 30 | 17 | 84 | WSL33-55-50C |
|  |  | 60 |  |  |  | 92 |  |  | 79 |  |  |  | 94 | WSL33-55-60C |
|  |  | 75 |  |  |  | 107 |  |  | 94 |  |  |  | 109 | WSL33-55-75C |
|  |  | 90 |  |  |  | 122 |  |  | 109 |  |  |  | 124 | WSL33-55-90C |
|  |  | 100 |  |  |  | 132 |  |  | 119 |  |  |  | 134 | WSL33-55-100C |
|  |  | 125 |  |  |  | 157 |  |  | 144 |  |  |  | 159 | WSL33-55-125C |
|  |  | 130 |  |  |  | 162 |  |  | 149 |  |  |  | 164 | WSL33-55-130C |
|  |  | 150 |  |  |  | 182 |  |  | 169 |  |  |  | 184 | WSL33-55-150C |
|  |  | 175 |  |  |  | 207 |  |  | 194 |  |  |  | 209 | WSL33-55-175C |
|  |  | 200 |  |  |  | 232 |  |  | 219 |  |  |  | 234 | WSL33-55-200C |
|  |  | 250 |  |  |  | 282 |  |  | 269 |  |  |  | 284 | WSL33-55-250C |
|  |  | 300 |  |  |  | 332 |  |  | 319 |  |  |  | 334 | WSL33-55-300C |

固定接头类型及参数(见上表格)

固定端               移动端

55分隔片

订货范例 》> WSL33-55-50-R75L+   长度(米或节数)+接头型号

55系列>》>多彩封闭拖链两侧开

| 编码 | 类型 | 打开方式 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 附件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WSL34 | 多彩封闭 | 两侧开 | PA6+GF30 | 黑色 | -20℃~120℃ | 接头 |

示意图

一主体 接头

每米节数=1000÷节距。

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

| 适用于直径50mm以下线缆 | K=πxR+安全量 移 动 端 固定端 弯曲半径R 安装实际高度：H₅=H+75mm ( 负载2.2kg/m) | R; H□; D; K. 100; 275; 209; 500□. 125□; 325; 234; 571. 150; 375; 259; 643. 200; 475; 309; 785□. 250; 575; 409; 1142. |
| --- | --- | --- |

| 型号 |  | 内宽B: | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  | 接头型号 | 分隔片 |
| 编码 | 内高H₁ |  |  |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F |  |  |
| WSL34 | 55 | 50 | R100 R125 R150 R200 R358 | L(两侧开) | 75 | 82 | 6.6 | 30 | 69 | 101.3 | 30 | 17 | 84 | WSL34-55-50C |  |
|  |  | 60 |  |  |  | 92 |  |  | 79 |  |  |  | 94 | WSL34-55-60C |  |
|  |  | 75 |  |  |  | 107 |  |  | 94 |  |  |  | 109 | WSL34-55-75C | FGPI |
|  |  | 100 |  |  |  | 132 |  |  | 119 |  |  |  | 134 | WSL34-55-100C | FGPI |
|  |  | 125 |  |  |  | 157 |  |  | 144 |  |  |  | 159 | WSL34-55-125C | FGPI |
|  |  | 150 |  |  |  | 182 |  |  | 169 |  |  |  | 184 | WSL34-55-150C | FGPⅡ |
|  |  | 175 |  |  |  | 207 |  |  | 194 |  |  |  | 209 | WSL34-55-175C | FGPI |
|  |  | 200 |  |  |  | 232 |  |  | 219 |  |  |  | 234 | WSL34-55-200C | FGPI |

固定接头类型及参数(见上表格)

订货范例 》> WSL34-55-50-R75L+   长度(米或节数)+接头型号

WSL

WSL

| 编码 | 类型 | 打开方式 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 附件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WSL36 | 多彩封闭 | 两侧开 | PA6+GF30 | 黑色 | -20℃~120℃ | 接头 |

65系列>》多彩桥式拖链两侧开                                                                                                       65系列》>多彩封闭拖链两侧开

| 编码 | 类型 | 打开方式 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 附件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WSL35 | 多彩桥式 | 两侧开 | PA6+GF30 | 黑色 | -20℃~120℃ | 接头 |

示意图

示意图

主体 接头

主体 接头

每米节数=1000÷节距。

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

每米节数=1000÷节距。

|  |  | R; H; D; K. 125; 335; 239; 571. 150; 385; 264; 643□. 200; 485; 314; 785. 250; 585; 364; 928. 300; 685; 414; 1142. |
| --- | --- | --- |
| 适用于直径60mm以下线缆 节距=71.4mm, 每米节数=14,链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+“ 安全量” 安装实际高度：H₅=H+85mm ( 负载2.2kg/m) |  |  |

| 型号 |  | 内宽B1 | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  | 接头型号 | 分隔片 |
| 编码 | 内高H1 |  |  |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F |  |  |
| WSL36 | 65 | 50 | R125 R150 R200 R250 R300 | L(两侧开) | 85 | 83 | 8.8 | 35 | 72.5 | 125.2 | 45 | 19 | 90.5 | WSL36-65-50C |  |
|  |  | 60 |  |  |  | 93 |  |  | 82.5 |  |  |  | 100.5 | WSL36-65-60C | - |
|  |  | 75□ |  |  |  | 108 |  |  | 97.5 |  |  |  | 115.5 | WSL36-65-75C | FGPI |
|  |  | 100 |  |  |  | 133二 |  |  | 225 |  |  |  | 140.5 | WSL36-65-100C | FGPI |
|  |  | 125 |  |  |  | 158 |  |  | 147.5 |  |  |  | 165.5 | WSL36-65-125C | FGPI |
|  |  | 150 |  |  |  | 183 |  |  | 172.5 |  |  |  | 190.5 | WSL36-65-150C | FGPI |
|  |  | 175 |  |  |  | 208 |  |  | 197.5 |  |  |  | 215.5 | WSL36-65-175C | FGPI |
|  |  | 200 |  |  |  | 233 |  |  | 222.5 |  |  |  | 240.5 | WSL36-65-200C | FGPⅡ |

固定接头类型及参数(见上表格)

固定端         主体    移动端

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

| 适用于直径60mm以下线缆 | 叫 / 州 / 怀 读 X | R; H□; D; K. 125; 335□; 239; 571□. 150; 385; 264; 643. 200; 485; 314; 785. 250; 585; 364; 928. 300; 685; 414; 1142. |
| --- | --- | --- |
|  | 节距=71.4mm, 每米节数=14,链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+" 安全量" 安装实际高度：H=H+85mm ( 负载2.2kg/m) |  |

| 型号 |  | 内宽B | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H₁ |  |  |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F |  |
| WSL35 | 65 | 50 | R125 R150 R200 R250 R300 | L(两侧开) | 85 | 83.3 | 8.8 | 35 | 72.5 | 125.5 | 45 | 19 | 90.5 | WSL35-65-50C |
|  |  | 60 |  |  |  | 93.3 |  |  | 82.5 |  |  |  | 100.5 | WSL35-65-60C |
|  |  | 75 |  |  |  | 108.3 |  |  | 97.5 |  |  |  | 115.5 | WSL35-65-75C |
|  |  | 90 |  |  |  | 123.3 |  |  | 112.5 |  |  |  | 130.5 | WSL35-65-90C |
|  |  | 100 |  |  |  | 133.3□ |  |  | 122.5 |  |  |  | 140.5 | WSL35-65-100C |
|  |  | 125 |  |  |  | 158.3 |  |  | 147.5 |  |  |  | 165.5 | WSL35-65-125C |
|  |  | 130 |  |  |  | 163.3 |  |  | 152.5 |  |  |  | 170.5 | WSL35-65-130C |
|  |  | 150 |  |  |  | 183.3 |  |  | 172.5 |  |  |  | 190.5 | WSL35-65-150C |
|  |  | 175□ |  |  |  | 208.3□ |  |  | 197.5 |  |  |  | 215.5 | WSL35-65-175C |
|  |  | 200 |  |  |  | 233.3 |  |  | 222.5 |  |  |  | 240.5 | WSL35-65-200C |
|  |  | 250 |  |  |  | 283.3 |  |  | 272.5 |  |  |  | 290.5 | WSL35-65-250C |
|  |  | 300 |  |  |  | 333.3 |  |  | 322.5 |  |  |  | 340.5 | WSL35-65-300C |

订货范例 >》> WSL36-65-50-R125L+   长度(米或节数)+接头型号

固定接头类型及参数(见上表格)

| 固定端 主体 移动端 | C 65分隔片 |
| --- | --- |

订货范例 》> WSL35-65-50-R125L+  长度(米或节数)+接头型号

;岛   品

WSL

8 0 系 列》多彩桥式拖链两侧开

| 编码 | 类型 | 打开方式 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 附件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WSL37 | 多彩桥式 | 两侧开 | PA6+GF30 | 黑色 | -20℃~120℃ | 接头 |

示意图

主体  接头

每米节数=1000÷节距。

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

|  |  | 300 707 454 1212 R; H; D; K. 200; 507; 354; 909. 250; 607; 404; 1010. |
| --- | --- | --- |
| 适用于直径75mm 以下线缆 节距=101mm, 每米节数=10,链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+ "安全量" 安装实际高度：H₅=H+106.5mm ( 负载2.2kg/m) |  |  |

| 型号 |  | 内宽B | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H₁ |  |  |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F |  |
| WSL37 | 80 | 100□ | R150 R200 R250 R300 | L(两侧开) | 106.5 | 143.4 | 12 | 35 | 1216 | 126 | 66 | 20 | 143.4 | WSL37-80-100C |
|  |  | 150 |  |  |  | 193.4 |  |  | 171.6 |  |  |  | 193.4 | WSL37-80-150C |
|  |  | 175□ |  |  |  | 218.4 |  |  | 196.6 |  |  |  | 218.4 | WSL37-80-175C |
|  |  | 200 |  |  |  | 243.4 |  |  | 221.6 |  |  |  | 243.4 | WSL37-80-200C |
|  |  | 250 |  |  |  | 293.4 |  |  | 271.6 |  |  |  | 293.4 | WSL37-80-250C |

固定接头类型及参数(见上表格)

| 固定端 主体 移动端 | 80分隔片 |
| --- | --- |

订货范例 》> WSL37-80-100-R200L+   长度(米或节数)+接头型号

18系列》>静音桥式拖链两侧开

类型

静音桥式

示意图

主 体

允许温度

-20℃~120℃

颜色 PA6

打 开 方 式

两侧开

特点：方便快速走线、节距小、重量轻、运行噪音低(取决于运行速度)、耐磨、耐腐蚀、适用于高速环境下应用。 每米节数=1000÷节距。

| R | H | D | K |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | 80.5 | 60 | 134 |
| 38 | 100.5 | 70 | 178 |
| 48 | 120.5 | 80 | 201 |

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

| 适用于直径16mm以下线缆 节距=17.6mm, 每米节数=57,链长=S/2+K S=行程距离，K=π×R+"安全量" 安装实际高度：H₂=H+24.5mm ( 负载0.5kg/m) |  |
| --- | --- |

| 型号 |  | 内 宽B | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H₁ |  |  |  |  |  |  | B | C1 | C₂ | D | E | F |  |
| WSL01J | 18 | 25 | 疑 | L(两侧开) | 24.5 | 37 | 4 | 35.8 | 30.5 | 29 | 12.4 | 10 | 44 | WSL01J-18-25C |
|  |  | 35 |  |  |  | 47 |  | 45.8 |  |  |  |  | 53.8 | WSL01J-18-35C |
|  |  | 37 |  |  |  | 49 |  | 47.7 |  |  |  |  | 55.8 | WSL01J-18-37C |
|  |  | 40 |  |  |  | 52 |  | 50.7 |  |  |  |  | 58.8 | WSL01J-18-40C |
|  |  | 45 |  |  |  | 57 |  | 55.6 |  |  |  |  | 63.8 | WSL01J-18-45C |
|  |  | 50 |  |  |  | 62 |  | 60.7 |  |  |  |  | 68.8 | wSL01J-18-50C |

固定接头类型及参数(见上表格)

静音18分隔片

订货范例 >》> WSL01J-18-25-R28L+   长度(米或节数)+接头型号

WSL

25系列》>静音桥式两侧开

编 码   类 型 打开方式   材 质  颜 色  允许温度  附件 WSL02J 静音桥式 两 侧 开 PA6+GF30 黑色 -20℃~120℃接 头

示意图

主体

一接头

特点：方便快速走线、节距小、重量轻、运行噪音低(取决于运行速度)、耐磨、耐腐蚀、适用于高速环境下应用。 每米节数=1000÷节距。

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

R; H; D. 55; 144; 93. 75; 184; 113. 100; 234; 138□. 125; 284; 163. 150; 334; 188.

| 型号 |  | 内宽B | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H₂ |  |  |  |  |  |  | B | C1 | C₂ | D | E | F |  |
| WSL02J | 25 | 25 | R55 R75 R100 R125 R150 | L(两侧开) | 34 | 40.8 | 5.5 | 35 | 25 | 28 | 17 | 8 | 47.6 | WSL02J-25-25C |
|  |  | 30 |  |  |  | 45.8 |  | 40.2 |  |  |  |  | 52.8 | WSL02J-25-30C |
|  |  | 38 |  |  |  | 53.8 |  | 47 |  |  |  |  | 59.4 | WSL02J-25-38C |
|  |  | 40 |  |  |  | 55.8 |  | 50.3 |  |  |  |  | 62.8 | WSL02J-25-40C |
|  |  | 50 |  |  |  | 65.8 |  | 59 |  |  |  |  | 71.2 | WSL02J-25-50C |
|  |  | 57 |  |  |  | 72.8 |  | 66 |  |  |  |  | 78.5 | WSL02J-25-57C |
|  |  | 60 |  |  |  | 75.8 |  | 70.3 |  |  |  |  | 82.8 | WSL02J-25-60C |
|  |  | 70 |  |  |  | 85.8 |  | 80.5 |  |  |  |  | 92.8 | WSL02J-25-70C |
|  |  | 77 |  |  |  | 92.8 |  | 86 |  |  |  |  | 98.4 | WSL02J-25-77C |
|  |  | 80 |  |  |  | 95.8 |  | 90.5 |  |  |  |  | 102.8 | WSL02J-25-80C |
|  |  | 90 |  |  |  | 105.8 |  | 99.7 |  |  |  |  | 112.4 | WSL02J-25-90C |
|  |  | 100 |  |  |  | 115.8 |  | 109.2 |  |  |  |  | 121.7 | WSL02J-25-100C |
|  |  | 103 |  |  |  | 118.8 |  | 115.5 |  |  |  |  | 125 | WSL02J-25-103C |
|  |  | 110 |  |  |  | 125.8 |  | 120 |  |  |  |  | 132.4 | WSL02J-25-110C |
| 固定接头类型及参数(见上表格) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | LZ.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 静音25分隔片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

订货范例》> WSL02J-25-25-R55L+  长度(米或节数)+接头型号

##### 25 L 系 列》静音桥式两侧开

编 码    类型  打开方式   材 质  颜 色 允许温度 附件 WSL02JL静音桥式 两 侧 开 PA6+GF30 黑 色 -20℃~120℃接 头

示意图

主体

接头

特点：方便快速走线、节距小、重量轻、运行噪音低(取决于运行速度)、耐磨、耐腐蚀、适用于高速环境下应用。

每米节数=1000÷节距。

| 适用于直径22mm以下线缆 | K=πxR+安全量 |  | R; H; D. 55; 144; 93. 75; 184; 113. 100; 234; 138. 125; 284; 163. 150; 334; 188. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 节距=22mm, 每米节数=47,链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+ "安全量" 安装实际高度：H₅=H+34m m ( 负载1kg/m) |  |  |

| 型号 |  | 内宽B | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H₂ |  |  |  |  |  |  | A | B | C₁ | C₂ | D | E | F |  |
| WSL02JL | 25 | 25 | R55 R75 R100 R125 R150 | L(两侧开) | 34 | 39.8 | 5.5 | 12 | 36.2 | 25 | 28 | 17 | 9.6 | 46 | WSL02JL-25-25C |
|  |  | 30 |  |  |  | 44.8 |  |  | 41.2 |  |  |  |  | 51 | WSL02JL-25-30C |
|  |  | 38 |  |  |  | 52.8 |  |  | 48.1 |  |  |  |  | 57.9 | WSL02JL-25-38C |
|  |  | 40 |  |  |  | 54.8 |  |  | 51.3 |  |  |  |  | 61.1 | WSL02JL-25-40C |
|  |  | 50□ |  |  |  | 64.8 |  |  | 59.8 |  |  |  |  | 69.6 | WSL02JL-25-50C |
|  |  | 57 |  |  |  | 71.8 |  |  | 66.8 |  |  |  |  | 76.6 | WSL02JL-25-57C |
|  |  | 60 |  |  |  | 74.8 |  |  | 71.6 |  |  |  |  | 81.4 | WSL02JL-25-60C |
|  |  | 70 |  |  |  | 84.8 |  |  | 81.5 |  |  |  |  | 91.3 | WSL02JL-25-70C |
|  |  | 77 |  |  |  | 91.8 |  |  | 87.1 |  |  |  |  | 96.9 | WSL02JL-25-77C |
|  |  | 80 |  |  |  | 94.8 |  |  | 91.3 |  |  |  |  | 101.1 | WSL02JL-25-80C |
|  |  | 103 |  |  |  | 117.8 |  |  | 113.3 |  |  |  |  | 121. | WSL02JL-25-103C |
|  |  | 110 |  |  |  | 124.8 |  |  | 21.4 |  |  |  |  | 131.2 | WSL02JL-25-110C |

固定接头类型及参数(见上表格)

| 固定端 | 静音25分隔片 |
| --- | --- |

订货范例 >》> WSL02J-25-25-R55L+  长度(米或节数)+接头型号

适用于直径22mm以下线缆      节距=22mm,  每米节数=47,链长=S/2+K,S=  行程距离，K=π×R+ "安全量"

安装实际高度：H₂= H+34mm ( 负载1kg/m)

禁d ; 8品 品

打开方式

WSL04J静音桥式 两侧开 PA6+GF30

允许温度

-20℃~120℃接义

接 头

示意图

打开方式工 WSL03J  静音封闭

示意图

一主 体

接 头

允许温度

-20℃~120℃接头

特点：方便快速走线、节距小、重量轻、运行噪音低(取决于运行速度)、耐磨、耐腐蚀、适用于高速环境下应用。 每米节数=1000÷节距。

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

特点：方便快速走线、节距小、重量轻、运行噪音低(取决于运行速度)、耐磨、耐腐蚀、适用于高速环境下应用。

① 每米节数=1000÷节距。

| 适用于直径28mm以下线缆 | 节距=22mm, 每米节数=47,链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+ "安全量' 安装实际高度：H₂=H+41mm ( 负载1kg/m) | R; H; D. 55; 151; 97.3. 75; 191; 117.3. 100; 241; 142.3. 125; 291; 167.3. 150; 341; 192.3. |
| --- | --- | --- |

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

| 适用于直径22mm 以下线缆 | K=πxR+安全量 |  | R; H□; D. 55; 144; 93. 75; 184; 113. 100; 234; 138. 125; 284; 163. 150; 334; 188. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 节距=22mm, 每米节数=47,链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+ "安全量 安装实际高度：H,=H+34mm ( 负载1kg/m) |  |  |

型号

| 型号 |  | 内宽B | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H₃ |  |  |  |  |  |  | B | C1 | C₂ | D | E | F |  |
| WSL03J | 25 | 30 | R55 R75 R100 R125 R150 | L(两侧开) | 34 | 45.8 | 5.5 | 40.5 | 24 | 28 | 17 | 8 | 50.8 | WSL03J-25-30C |
|  |  | 38 |  |  |  | 53.8 |  | 48.5 |  |  |  |  | 58.8 | WSL03J-25-38C |

编 码  内 高 H₁

固定接头类型及参数(见上表格)

移动端

WSL04J    30

内宽B1弯曲半径R   款式   外高H₂  外宽B2

孔 径

25□                             41.7

30                              46.7

38                       54.7

R55

40                              56.7

6

50     R75                      66.7

57    R100   L(两侧开)  41     77.7

60    R125                      76.7

R150

70                              86.7

77                              93.7

80                              96.7

90                              106.7 100                               116.7 103                              119.7

110                              126.7

固定接头类型及参数 孔距

B    C₁        C₂        D    E    F

26.2                     46.2

41.5                      51.7

48.2                      58.2 51.6                     61.7

60                         70

67   28   31  20.4  9    77

71.5                      81.7

81.5                     91.7

87.5                     97.3

91.5                      101.4  101                      111.3 110.5                      120.6 113.5                    123.7

121.5              131.3

接头型号

WSL04J-30-25C

WSL04J-30-30C

WSL04J-30-38C

WSL04J-30-40C

WSL04J-30-50C

WSL04J-30-57C

WSL04J-30-60C

WSL04J-30-70C

WSL04J-30-77C

WSL04J-30-80C

WSL04J-30-90C

WSL04J-30-100C

WSL04J-30-103C

WSL04J-30-110C

3 0 系 列》>静音桥式两侧开

2 5 系 列 >》静音封闭拖链两侧开

WSL

固定接头类型及参数(见上表格)

固定端         移动端

订货范例 》> WSL03J-25-38-R55L+  长度(米或节数)+接头型号

静音30分隔片

订货范例 》> WSL04J-30-25-R55L+  长度(米或节数)+接头型号

岛 品

WSL

3 0 系 列 》>静音封闭拖链两侧开                                                                                                      35系列》>静音桥式拖链两侧开

编 码   类 型 打开方式  材 质  颜 色  允许温度 附 件 W SL06J静音桥式 两侧开PA6+GF30  黑 色-20℃~120℃接头

打开方式                  允许温度

WSL05J 静音封闭 两侧开 PA6+GF30 黑 色

示意图

示意图

主 体

接 头

特点：方便快速走线、节距小、重量轻、运行噪音低(取决于运行速度)、耐磨、耐腐蚀、适用于高速环境下应用。 每米节数=1000÷节距。

特点：方便快速走线、节距小、重量轻、运行噪音低(取决于运行速度)、耐磨、耐腐蚀、适用于高速环境下应用。

| 适用于直径32mm以下线缆 | K=πxR+安全量 |  | R; H; D; K. 75; 198; 133; 336. 100; 248; 158; 403. 125; 298; 183; 470. 150; 348; 208; 571. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 节距=33.6mm, 每米节数=29,链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+ "安全量" 安装实际高度：H₂=H+47.8mm ( 负载1kg/m) |  |  |

| 型号 |  | 内宽B | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H₁ |  |  |  |  |  |  | B | C1 | C2 | D | E | F |  |
| WSL05J | 30 | 30 | R55 R75 R100 Ri50 | L(两侧开) | 41 | 46.7 | 6 | 40.2 | 28 | 31 | 20.4 | 9 | 50.3 | WSL05J-30-30C |
|  |  | 38 |  |  |  | 54.7 |  | 48.2 |  |  |  |  | 58.3 | WSL05J-30-38C |

固定接头类型及参数(见上表格)

固定接头类型及参数(见上表格)

移动端

| 静音35分隔片 |  |  |
| --- | --- | --- |

① 每米节数=1000÷节距。

| 适用于直径28mm 以下线缆 | K=πxR安全量 |  | R; H□; D. 55; 151; 97.3. 75; 191; 117.3. 100; 241; 142.3. 125; 291; 167.3. 150; 341; 192.3. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 节距=22mm, 每米节数=47,链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+ "安全量" 安装实际高度：H₂=H+41m m ( 负载1kg/m) |  |  |

| 型号 |  | 内宽B | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外 宽 B ² | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H₁ |  |  |  |  |  |  | A | B | C1 | C₂ | D | E | F |  |
| WSL06J | 35 | 50 | R75 R100 R125 R150 | L(两侧开) | 48 | 73.5 | 8 | 24 | 68.5 | 72 | 74 | 24 | 16 | 82.8 | WSL06J-35-50C |
|  |  | 70 |  |  |  | 92.5 |  |  | 88 |  |  |  |  | 102 | WSL06J-35-70C |
|  |  | 75 |  |  |  | 98.5 |  |  | 93.5 |  |  |  |  | 107.8 | WSL06J-35-75C |
|  |  | 100□ |  |  |  | 123.5 |  |  | 118.6 |  |  |  |  | 132.8 | WSL06J-35-100C |
|  |  | 125 |  |  |  | 148.6 |  |  | 41.5 |  |  |  |  | 155.2 | WSL06J-35-125C |

固定端 主体 移动端

/D

订货范例 >》 WSL05J-30-25-R55L+   长度(米或节数)+接头型号

订货范例 》>WSL06J-35-50-R75L+  长度(米或节数)+接头型号

鬻d 区 岛 品

禁d   区 岛 晶    区

WSL

3 5 系 列 Ⅱ型》静音桥式拖链两侧开

| 编码 | 类型 | 打开方式 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 附件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WSL06JⅡ | 静音桥式 | 两侧开 | PA6+GF30 | 黑色 | -20℃~120℃ | 接头 |

示意图

主体 接头

特点：方便快速走线、节距小、重量轻、运行噪音低(取决于运行速度)、耐磨、耐腐蚀、适用于高速环境下应用。 每米节数=1000÷节距。

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

35系列》>静音封闭拖链两侧开

允许温度

打开方式

WSL07J  静音封闭  两侧开 PA6+GF30 黑色

示意图

接头

特点：方便快速走线、节距小、重量轻、运行噪音低(取决于运行速度)、耐磨、耐腐蚀、适用于高速环境下应用。

① 每米节数=1000÷节距。

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

WSL

适用于直径32mm以下线缆

K=πxR+安全量

| R | H | D | K |
| --- | --- | --- | --- |
| 75 | 198 | 133 | 336□ |
| 100 | 248 | 158 | 403 |
| 125 | 298 | 183 | 470□ |
| 150 | 348 | 208 | 571 |

节距=33.6mm,  每米节数=29,链长=S/2+K,S=  行程距离，K=π×R+ "安全量" 安装实际高度：H₃=H+47.8mm(负载1kg/m)

适用于直径32mm以下线缆

K=TxR+安全量

150  348  208  571

| R | H | D | K |
| --- | --- | --- | --- |
| 75 | 198 | 133 | 336□ |
| 100 | 248 | 158 | 403□ |
| 125 | 298 | 183 | 470 |

节距=33.6mm,  每米节数=29,链长=S/2+K,S=  行程距离，K=π×R+ "安全量" 安装实际高度：H₂=H+47.8mm (负载1kg/m)

| 型号 |  | 内 宽B | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H₁ |  |  |  |  |  |  | A | B | C1 | C2 | D | E | F |  |
| WSL06Jπ | 35 | 25 | R75 R100 R125 R150 | L(两侧开) | 48 | 46.5 | 8 | 15 | 38.5 | 72 | 74 | 17 | 12.5 | 56.3 | WSL06J-35-25CⅡ |
|  |  | 30 |  |  |  | 51.5 |  |  | 43.5 |  |  |  |  | 61.4 | WSL06J-35-30CⅡ |
|  |  | 38 |  |  |  | 59.5 |  |  | 50 |  |  |  |  | 68 | WSL06J-35-58CⅡ |
|  |  | 40 |  |  |  | 61.5 |  |  | 53.5 |  |  |  |  | 71.5 | WSL06J-35-40CⅡ |
|  |  | 50 |  |  |  | 71.5 |  |  | 62 |  |  |  |  | 79.8 | WSL06J-35-50CⅡ |
|  |  | 57 |  |  |  | 78.5 |  |  | 69 |  |  |  |  | 87 | WSL06J-35-57CⅡ |
|  |  | 60 |  |  |  | 81.5 |  |  | 73.5 |  |  |  |  | 91.3 | WSL06J-35-60CⅡ |
|  |  | 70 |  |  |  | 91.5 |  |  | 83.5 |  |  |  |  | 101.4 | WSL06J-35-70CⅡ |
|  |  | 77 |  |  |  | 98.5 |  |  | 89 |  |  |  |  | 107 | WSL06J-35-77CⅡ |
|  |  | 80 |  |  |  | 101.5 |  |  | 93.5 |  |  |  |  | 111.3 | WSL06J-35-80CⅡ |
|  |  | 90 |  |  |  | 111.5 |  |  | 03.5 |  |  |  |  | 121.3 | WSL06J-35-90CⅡ |
|  |  | 100 |  |  |  | 121.5 |  |  | 112.5 |  |  |  |  | 130.2 | WSL06J-35-100CⅡ |
|  |  | 103 |  |  |  | 124.5 |  |  | 115.6 |  |  |  |  | 133.5 | WSL06J-35-103CⅡ |
|  |  | 110 |  |  |  | 131.5 |  |  | 123.2 |  |  |  |  | 141 | WSL06J-35-110CⅡ |

固定接头类型及参数(见上表格)

静音35分隔片Ⅱ型

静音35孔位Ⅱ型

| 型号 |  | 内宽B | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H1 |  |  |  |  |  |  | A | B | C1 | C2 | D | E | F |  |
| WSL07J | 35 | 100 | R100 R125 R150 | L(两侧开) | 48 | 120 | 6 | 24 | 116 | 73.7 | 71.9 | 24 | 16 | 130.6 | wSL07J-35-100C |

固定接头类型及参数(见上表格)

订货范例 >》> WSL07J-35-50-R60L+  长度(米或节数)+接头型号

订货范例 》> WSL06JⅡ-35-25-R75L+  长度(米或节数)+接头型号

鬻 区 岛 品

WSL

打开方式 两侧开

允许温度

-20℃~120℃

40系列》>静音桥式拖链两侧开                                                                                                       40系列》>静音封闭拖链两侧开

| 编码 | 类型 | 打开方式 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 附件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WSL08J | 静音桥式 | 两侧开 | PA6+GF30 | 黑色 | -20℃~120℃ | 接头 |

示意图

示意图

主体 接头

特点：方便快速走线、节距小、重量轻、运行噪音低(取决于运行速度)、耐磨、耐腐蚀、适用于高速环境下应用。

特点：方便快速走线、节距小、重量轻、运行噪音低(取决于运行速度)、耐磨、耐腐蚀、适用于高速环境下应用。

每米节数=1000÷节距。

① 每米节数=1000÷节距。

K

=   π   ×   R   +   安   全   量

| 适用于直径37mm以下线缆 | 节距=33.6 mm, 每米节数=29,链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+" 安全 安装实际高度：H,=H+52.8mm ( 负载1kg/m) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R | H | D | K |  |
|  |  | 75 | 203 | 135 | 336 |  |
|  |  | 100 | 253 | 160 | 403 |  |
|  |  | 125 | 303 | 185 | 470 |  |
|  |  | 150 | 353 | 210 | 571 |  |
|  |  | 量" |  |  |  |  |

| 型号 |  | 内宽B | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H₁ |  |  |  |  |  |  | A | B | C₁ | C₂ | D | E | F |  |
| WSL09J | 40 | 100 | R75 R100 R125 R150 | L(两侧开) | 52.8 | 73.5 92.5 985.3 123.5 148.6 | 6 | 22.5 | 114.3 | 71.9 | 73.7 | 22 | 16 | 130.6 | WSL09J40-100C |

固定接头类型及参数(见上表格)

主体移动端

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

| 适用于直径37mm以下线缆 | K=xR+安全量 |  | R; H; D; K. 75; 203; 135; 336. 100; 253; 160; 403. 125; 303; 185; 470. 150; 353; 210; 571. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 节距=33.6mm, 每米节数=29,链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+ "安全量" 安装实际高度：H₃=H+52.8mm ( 负载1kg/m) |  |  |

| 型号 |  | 内宽B | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H₁ |  |  |  |  |  |  | A | B | C1 | C₂ | D | E | F |  |
| WSL08J | 40 | 50 | R75 R100 R125 R150 | L(两侧开) | 52.8 | 74.8 | 6 | 22.5 | 66.8 | 72.5 | 74 | 22 | 16 | 80.7 | WSL08J-40-50C |
|  |  | 70 |  |  |  | 94.8 |  |  | 85.8 |  |  |  |  | 100 | WSL08J-40-70C |
|  |  | 75 |  |  |  | 99.8 |  |  | 91.8 |  |  |  |  | 058 | WSL08J-40-75C |
|  |  | 100 |  |  |  | 124.8 |  |  | 116.8 |  |  |  |  | 131.2 | WSL08J-40-100C |
|  |  | 125 |  |  |  | 149.8 |  |  | 139.5 |  |  |  |  | 153.7 | WSL08J-40-125C |
| 固定接头类型及参数(见上表格) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定端 移动端 |  |  |  |  | 2.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 静音40分隔片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

订货范例》>WSL08J-40-40-R75L+长度(米或节数)+接头型号

订货范例 》> WSL09J-40-50-R75L+   长度(米或节数)+接头型号

岛  品

鬻d 区 岛 品

WSL

允许温度

-20℃~120℃接头

打开方式 WSL11 静音封闭 两 侧 开

45系列》静音桥式拖链两侧开                                                                                        4 5 系 列 》>静音封闭拖链两侧开

| 编码 | 类型 | 打开方式 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 附件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WSL10J | 静音桥式 | 两侧开 | PA6+GF30 | 黑色 | -20℃~120℃ | 接头 |

示意图

示意图

主体 接头

接头

特点：方便快速走线、节距小、重量轻、运行噪音低(取决于运行速度)、耐磨、耐腐蚀、适用于高速环境下应用。

① 每米节数=1000÷节距。

特点：方便快速走线、节距小、重量轻、运行噪音低(取决于运行速度)、耐磨、耐腐蚀、适用于高速环境下应用。

① 每米节数=1000÷节距。

| 适用于直径40mm 以下线缆 | 节距=33.6mm, 每米节数=29,链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+ "安全量" 安装实际高度：H₅=H+58.1mm ( 负载1kg/m) |
| --- | --- |

| R | H | D | K |
| --- | --- | --- | --- |
| 75 | 208 | 138 | 336 |
| 100 | 258 | 163 | 403 |
| 125 | 308 | 188 | 470 |
| 150 | 358 | 213 | 571 |
| 200 | 458 | 263 | 706 |

| 型号 |  | 内宽B1 | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H₁ |  |  |  |  |  |  | A | B | C₁ | C₂ | D | E | F |  |
| WSL11J | 45 | 100 | R75 R100 R125 R150 R200 | L(两侧开) | 58.1 | 125 | 6 | 24 | 117 | 73.7 | 71.9 | 24 | 16 | 131 | WSL11J-45-100C |

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

| 适用于直径40mm 以下线缆 | K=xR+安全量 |  | R; H; D; K. 75; 208; 138; 336. 100; 258□; 163; 403□. 125; 308; 188; 470. 150; 358; 213; 571□. 200; 458; 263; 706. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 节距=33.6mm, 每米节数=29,链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+ "安全量" 安装实际高度：H₂=H+58.1mm ( 负载1kg/m) |  |  |

| 型号 |  | 内宽B₁ | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H₃ |  |  |  |  |  |  | A | B | C1 | C₂ | D | E | F |  |
| WSL10J | 45 | 50 | R75 R100 R125 R258 | L(两侧开) | 58.1 | 77 | 6 | 24 | 69 | 73.7 | 71.9 | 24 | 16 | 83.3 | WSL10J-45-50C |
|  |  | 70 |  |  |  | 96 |  |  | 88 |  |  |  |  | 102 | WSL10J-45-70C |
|  |  | 75 |  |  |  | 102 |  |  | 94 |  |  |  |  | 108 | WSL10J-45-75C |
|  |  | 100 |  |  |  | 127 |  |  | 119 |  |  |  |  | 133 | WSL10J-45-100C |
|  |  | 125 |  |  |  | 150 |  |  | 141.3 |  |  |  |  | 156 | WSL10J-45-125C |

固定接头类型及参数(见上表格)

固定接头类型及参数(见上表格)

|  | 53.2 |  |
| --- | --- | --- |
| 静音45分隔片 |  |  |

订货范例 》> WSL11J-45-50-R75L+  长度(米或节数)+接头型号

订货范例 >》> WSL10J-45-40-R75L+   长度(米或节数)+接头型号

鬻d 区 岛 品

飘 凶 岛 品 惑心      回 翻

钢骨拖链45桥式系列》>长距离不塌腰钢骨拖链

| 编码 | 类型 | 打开方式 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 附件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WSLG45Q | 桥式 | 两侧开 | PA6+GF30 | 黑色 | -20℃~120℃ | 接头 |

示意图

主体

接头

每米节数=1000÷节距。

内置钢骨配件，增强结构支撑性，可致5米不塌腰。

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

K=πxR+安全量

275

150

375

200

300

475

575

675

适用于直径40mm 以下线缆      节距=71.9mm,  每米节数=14,链长=S/2+K,S=  行程距离，K=π×R+" 安全量"

安装实际高度：H₂=H+67mm ( 负载2.2kg/m)

| 型号 |  | 内宽B1 | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H1 |  |  |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F |  |
| WSLG45Q | 45 | 50 | R100 R150 R200 R250 R300 | L(两侧开) | 67 | 77 | 8 | 24 | 66.7 | 85 | 45 | 16 | 80.2 | WSLG45Q-45-50C |
|  |  | 60 |  |  |  | 87 |  |  | 76.7 |  |  |  | 90.2 | WSLG45Q-45-60C |
|  |  | 75□ |  |  |  | 102.4 |  |  | 92.1□ |  |  |  | 105.6 | WSLG45Q-45-75C |
|  |  | 90 |  |  |  | 117.5 |  |  | 107.2 |  |  |  | 120.7工 | WSLG45Q-45-90C |
|  |  | 100 |  |  |  | 127.5 |  |  | 117.2 |  |  |  | 130.7 | WSLG45Q-45-100C |
|  |  | 125□ |  |  |  | 152.4 |  |  | 142.1 |  |  |  | 155.6下 | WSLG45Q-45-125C |
|  |  | 130 |  |  |  | 157.5 |  |  | 147.2 |  |  |  | 160.7 | WSLG45Q-45-130C |
|  |  | 150 |  |  |  | 177.7 |  |  | 167.2 |  |  |  | 180.9 | WSLG45Q-45-150C |
|  |  | 175 |  |  |  | 202.5 |  |  | 192.2 |  |  |  | 205.7 | WSLG45Q-45-175C |
|  |  | 200 |  |  |  | 227.5 |  |  | 217.2 |  |  |  | 230.7 | WSLG45Q-45-200C |
|  |  | 300 |  |  |  | 327.5 |  |  | 317.2 |  |  |  | 330.7 | WSLG45Q-45-300C |

固定接头类型及参数(见上表格)

钢骨拖链45全封闭系列》>长距离不塌腰钢骨拖链

材质          允许温度

-20℃~120℃| 接 头

示意图

主体 接头

打开方式 两侧开

每米节数=1000÷节距。

拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

内置钢骨配件，增强结构支撑性，可致5米不塌腰。

| 适用于直径40mm 以下线缆 | K = π x + 安 全 量 节距=71.9mm, 每米节数=14,链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+" 安全量" 安装实际高度：H=H+67mm ( 负载2.2kg/m) | R; H□. 100; 275. 150; 375. 200; 475. 250; 575. 300; 675. |
| --- | --- | --- |

| 型号 |  | 内宽B1 | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H₁ |  |  |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F |  |
| WSLG45F | 45 | 50 | R100 B150 R200 R250 R300 | L(两侧开) | 67 | 77 | 8 | 24 | 66.7 | 85 | 45 | 16 | 80.2 | WSLG45F-45-50C |
|  |  | 60 |  |  |  | 87 |  |  | 76.7 |  |  |  | 90.2 | WSLG45F-45-60C |
|  |  | 75□ |  |  |  | 102.4 |  |  | 92.1 |  |  |  | 105.6 | WSLG45F-45-75C |
|  |  | 90 |  |  |  | 117.5 |  |  | 107.2 |  |  |  | 120.7 | WSLG45F-45-90C |
|  |  | 100 |  |  |  | 127.5 |  |  | 117.2 |  |  |  | 130.7 | WSLG45F-45-100C |
|  |  | 125 |  |  |  | 152.4 |  |  | 142.1 |  |  |  | 155.6 | WSLG45F-45-125C |
|  |  | 130 |  |  |  | 157.5 |  |  | 147.2 |  |  |  | 160.7 | WSLG45F-45-130C |
|  |  | 150 |  |  |  | 177.7 |  |  | 167.2 |  |  |  | 180.9 | WSLG45F-45-150C |
|  |  | 175 |  |  |  | 202.5 |  |  | 192.2 |  |  |  | 205.7 | WSLG45F-45-175C |
|  |  | 200 |  |  |  | 227.5 |  |  | 217.2 |  |  |  | 230.7 | WSLG45F-45-200C |

固定接头类型及参数(见上表格)

移动端

订货范例 >》 WSLG45F-45-50C-R75L+长 度(米或节数)+接头类型

订货范例 >》>  WSLG45Q-45-50C-R75L+长度(米或节数)+接头类型

飘dG8 岛

禁 8 岛 品

WSL

wSL

打开方式   材质

wsLG5F     全封闭 两侧开  PA6+GF30  黑色

示意图

主体

钢骨拖链65桥式系列》>长距离不塌腰钢骨拖链                                                                             钢骨拖链65全封闭系列》>长距离不塌腰钢骨拖链

| 编码 | 类型 | 打开方式 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 附件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 桥式 | 两侧开 | PA6+GF30 | 黑色 | -20℃~120℃ | 接头 |

示意图

主体

接头

内置钢骨配件，增强结构支撑性，可致5米不塌腰。

每米节数=1000÷节距。

每米节数=1000÷节距。

① 拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

内置钢骨配件，增强结构支撑性，可致5米不塌腰。

TxR+安全量

|  | K- |  | R; H. 250; 592. 300; 692. |
| --- | --- | --- | --- |
| 适用于直径60mm以下线缆 | 节距=71.9mm,每米节数=14,链长=S/2+K,S=行程距离，K=π×R+"安全量" 安装实际高度：H=H+86.2mm(负载2.2kg/m) |  |  |

| 型号 |  | 内宽B1 | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H₁ |  |  |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F |  |
| WSLG65F | 65 | 50 | R250 R300 | L(两侧开) | 86.2 | 84 | 9 | 35 | 71.7 | 125 | 45 | 22 | 89.8 | WSLG65F-45-50C |
|  |  | 60□ |  |  |  | 94 |  |  | 81.7 |  |  |  | 99.8 | WSLG65F-45-60C |
|  |  | 75□ |  |  |  | 109.4 |  |  | 97.1 |  |  |  | 115.2 | WSLG65F-45-75C |
|  |  | 90 |  |  |  | 124.5 |  |  | 112.2 |  |  |  | 130.3 | WSLG65F-45-90C |
|  |  | 100 |  |  |  | 134.5 |  |  | 122.2 |  |  |  | 140.3 | WSLG65F-45-100C |
|  |  | 125 |  |  |  | 159.4 |  |  | 147.1 |  |  |  | 165.2 | WSLG65F-45-125C |
|  |  | 130 |  |  |  | 164.5 |  |  | 152.2 |  |  |  | 170.3 | WSLG65F-45-130C |
|  |  | 150 |  |  |  | 184.7 |  |  | 172.4 |  |  |  | 190.5 | WSLG65F-45-150C |
|  |  | 175 |  |  |  | 209.5 |  |  | 197.2 |  |  |  | 215.3 | WSLG65F-45-175C |
|  |  | 200 |  |  |  | 234.5 |  |  | 222.2 |  |  |  | 240.3 | WSLG65F-45-200C |

固定接头类型及参数(见上表格)

① 拖链接头为整套销售(移动端+固定端)。

K=πxR+安全量 R; H□. 150□; 392. 200; 492. 250; 592. 300; 692. 适用于直径60mm 以下线缆 节距=71.9mm, 每米节数=14,链长=S/2+K,S= 行程距离，K=π×R+" 安全量" 安装实际高度：H₂=H+86.2mm ( 负载2.2kg/m)

| 型号 |  | 内宽B | 弯曲半径R | 款式 | 外高H₂ | 外宽B2 | 固定接头类型及参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | 孔距 |  |  |  |  |  | 接头型号 |
| 编码 | 内高H₁ |  |  |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F |  |
| WSLG65Q | 65 | 50 | R150 R200 R250 R300 | L(两侧开) | 86.2 | 84 | 9 | 35 | 71.7 | 125 | 45 | 22 | 89.8 | WSLG65Q-45-50C |
|  |  | 60 |  |  |  | 94 |  |  | 81.7 |  |  |  | 99.8 | WSLG65Q-45-60C |
|  |  | 75 |  |  |  | 109.4 |  |  | 97.1□ |  |  |  | 115.2 | WSLG65Q-45-75C |
|  |  | 90 |  |  |  | 124.5 |  |  | 112.2 |  |  |  | 130.3 | WSLG65Q-45-90C |
|  |  | 100 |  |  |  | 134.5 |  |  | 122.2 |  |  |  | 140.3 | WSLG65Q-45-100C |
|  |  | 125□ |  |  |  | 159.4 |  |  | 147.1 |  |  |  | 165.2 | WSLG65Q-45-125C |
|  |  | 130 |  |  |  | 164.5 |  |  | 152.2 |  |  |  | 170.3 | ¦WSLG65Q-45-130C |
|  |  | 150 |  |  |  | 184.7 |  |  | 172.4 |  |  |  | 190.5 | WSLG65Q-45-150C |
|  |  | 175 |  |  |  | 209.5 |  |  | 197.2 |  |  |  | 215.3 | WSLG65Q-45-175C |
|  |  | 200 |  |  |  | 234.5 |  |  | 222.2 |  |  |  | 240.3 | WSLG65Q-45-200C |
|  |  | 300 |  |  |  | 334.5 |  |  | 322.2 |  |  |  | 340.3 | WSLG65Q-45-300C |

|  |  |  | 固定端 主体 |  |  |  | 移动端 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

订货范例 >》>  WSLG45F-65-50C-R75L+长度(米或节数)+接头类型

固定接头类型及参数(见上表格)

固定端 主体 移动端

订货范例 >》> WSLG65Q-45-50C-R75L+长度(米或节数)+接头类型

飘 凶 岛 品

鬻d 区 岛 品